TQM d.o.o. Lukavac

Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju

Modrac b.b., 75300 Lukavac

Identifikacioni broj: 4209977290008

PDV broj: 209977290008

tel/fax: +387 35 553 999

tel/fax: + 387 35 554 444

tel/fax: +387 35 554 445

mob: + 387 61 560878

mail: info@tqm.ba

web: www.tqm.ba

ZAHTJEV ZA OKOLINSKU DOZVOLU

''Prevent Goražde'' d.o.o.Goražde

„Hala 2“

Juli 2017. godine

OPŠTI PODACI:

| Podnosilac zahtjeva: | ''Prevent Goražde'' d.o.o. Goražde Prve Drinske brigade 23, 73000 Goražde |
| --- | --- |
| Projekat: | Zahtjev za okolinsku dozvolu |
| Registarski broj: | 6-234/17 |
| Broj protokola: | 2187/17 |
| Izvršilac: | TQM d.o.o. Lukavac Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Modrac b.b., 75300 Lukavac Identifikacioni broj: 4209977290008 PDV broj: 209977290008 tel/fax: +387 35 553 999, 554-444, 554-445 web: www.tqm.ba, email: info@tqm.ba |
| Na projektu su radili : | _______________________________ Mirza Tokić dipl.inž.tehn. ________________________________ Semir Suljić dipl.inž.el. ___________________________________ Adela Kurtić, bach.inž.građ. |

___________________________________

Nedim Bektić, bach.biol.

|  | Uvod |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i adresa operatora / investitora.................................................... | 6 |
| 2. | IZVOD IZ PLANSKOG AKTA ODNOSNOG PODRUČJA......................... | 7 |
| 3. | LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA.................................................. | 8 |
| 3.1. | Klimatske karakteristike područja.......................................................... | 9 |
| 3.2. | Geomorfološke, geološke i inženjerske karakteristike terena............ | 12 |
| 3.3. | Flora i fauna.............................................................................................. | 15 |
| 3.4. | Vode........................................................................................................... | 16 |
| 3.5. | Zrak............................................................................................................ | 16 |
| 3.6. | Zemljište.................................................................................................... | 17 |
| 3.7. | Prirodno i kulturno historijsko nasljeđe................................................ | 17 |
| 3.8. 3.9 | Opis postojećeg i budućeg stanja lokacije i namjene objekata.......... Opis tehnološkog procesa................................................................... | 17 23 |
| 3.10 | Opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon ili postrojenje | 27 |
| 3.11. | Prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (voda, zrak i tlo) kao i identifikacija značajnijih uticaja na okoliš | 34 |
| 3.12. | Emisije u zrak.......................................................................................... | 38 |
| 3.13. | Mjere za sprječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje............................................. | 39 |
| 3.14. | Prijedlog mjera za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće smanjenje emisija iz postrojenja......................................................................................... | 39 |
| 3.15. | Mjere planirane za monitoring emisija unutar područja.................... | 40 |
| 3.16 | Ocjena mogućnosti nastajanja uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte i okolinu i mjere za ublaživanje uticaja | 42 |
| 4. | NETEHNIČKI REŽIME......................................................................... | 42 |

Uvod

Priroda je milenijima omogućavala raznovrstan život na zemlji i ugodan život čovjeka, industrijskom revolucijom otvorile su se nove strane ljudske historije. Do tada je odnos čovjeka prema prirodi imao održiva obilježja, biosfera je bila u stanju da neutrališe posljedice svih aktivnosti čovjeka. Međutim, zbog jednostranog i ubrzanog tehnološkog razvoja, velikog iscrpljivanja prirodnih resursa i porasta stanovništva, u prirodu se emituje velika količina zagađujućih materija, što ima za posljedicu negativan utjecaj, čime su ozbiljno ugroženi ekološki temelji živog svijeta, narušena ekološka ravnoteža i poremećeni odnosi u mnogim životnim zajednicama, što može imati, za sada, nesagledive posljedice. Okolina, se u novije vrijeme tako intenzivno zagađuje da se smatra da je ovo, uz brzi porast stanovništva i nedostatak hrane, jedan od tri glavna problema sa kojima je čovječanstvo suočeno. Neracionalan odnos prema prirodi duži niz godina prouzročio je slijedeće:

- promjena klime (efekt staklenika tj. zagrijavanje zbog povišenja koncentracije stakleničkih plinova prije svega CO2);

- deforestacija i desertifikacija i povećanje erozije, odnosno smanjenje šumskih površina , povećanje pustinjskih predjela i degradacija obradivog zemljišta;

- smanjivanje koncentracije ozona u atmosferi (zbog povećanja CFC i metana);

- smanjenje biodiverziteta zbog izumiranja vrsta;

- onečišćenje i zagađivanje tla, podzemnih voda, površinskih voda, mora i zraka;

- odlaganje i zbrinjavanje sve veće količine teško razgradljivog otpada.

Zaštita okoline je stoga stručno pitanje koje je duboko interdisciplinarno. Na angažiranju ograničavanja negativnih utjecaja na okolinu moraju se angažirati različite struke: hemičari, biolozi/ekolozi, geolozi, pedolozi, prostorni planeri i sociolozi (jer je zaštita okoline i društveno pa i filozofsko pitanje). Sprječavanje zagađivanja mora početi od mjesta njegovog nastanka, a cilj je minimiziranje njegove emisije, odnosno, neprekoračivanje samoprečišćavajućih kapaciteta atmosfere ili vodotoka u prihvatu emitiranih zagađujućih materija.

Pod pojmom životne sredine podrazumjeva se sve ono što čovjeka okružuje i to:

- zrak (atmosfera);

- voda (hidrosfera);

- tlo (litosfera);

- živi svijet (biosfera).

Svi ovi mediji su međusobno povezani i čine određeni dinamički sistem koji je u ravnoteži. Biljke koriste vodu, mineralne materije iz zemljišta, ugljik dioksid iz zraka, energiju sunčevog zračenja i tako stvaraju organske materije i oslobađaju kisik, dvije materije neophodne za život životinja i čovjeka. S druge strane, organske materije, bilo da su porijeklom iz biljnog ili životinjskog svijeta, kao i uginulih biljaka i životinjavremenom se razgrađuju na polazne materije iz kojih su nastale, što je osnovni uvjet obnavljanja života na Zemlji. Organske materije se dakle, na kraju razlažu do vode, ugljik dioksida i amonijaka, tj. do neorganskih jedinjenja iz kojih su nastale procesima fotosinteze.Iskorištavanjem prirodnih resursa, njihovom preradom i nastankom različitih otpadnih materija, čovjek sve više utiče na svoj okoliš, mijenja prirodno uspostavljeno stanje i tako dovodi do ekološke neravnoteže. Zbog  toga je cilj svakog zahvata u prirodi, svake eksploatacije prirodnih resursa i njihove prerade da se prije svega sagledaju mogući štetni utjecaji na okoliš kako bi se predvidjele potrebne mjere za sprečavanje štetnih utjecaja. To podrazumjeva pronalaženje rješenja, zasnovanih na proučavanju ekosistema, koji imaju za cilj minimiziranje štetnih utjecaja na okoliš. Dakle, zaštita životnog i radnog okoliša je važan segment svakog tehnološkog procesa, a efikasnost te zaštite ovisi o pravilnom izboru radnih operacija, procesa i opreme, kao i montaže opreme u skladu sa glavnim projektom odnosno projektom montaže, a zatim od uvjeta lokacije i stručne osposobljenosti zaposlenog osoblja.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole urađen je na osnovu odredbe člana 44 Zakona o zaštiti okoline (“Sl.novine BPK Goražde“, br. 5/05; 11/10 i 8/11-ispravka) u svrhu izdavanja okolinske dozvole za Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet "PREVENT Goražde" d.o.o. Goražde. Cilj izrade Zahtjeva je da se uz pregled lokacije, tehničke dokumentacije investitora, analize tehnološkog procesa i sagledanog postojećeg stanja okoliša na lokaciji uz korištenje zakonskih propisa i standarda analizira uticaj planiranog procesa rada uzimajući pri tome u obzir sve elemente kao i uslove življenja i poboljšanja uslova radnog i životnog okoliša.

Osnova za izradu ovog Zahtjeva je postojeća projektna i tehnička dokumentacija, stvarno stanje na terenu i budući planovi investitora.

1.	NAZIV I ADRESA OPERATORA / INVESTITORA

Osnovni podaci o nazivu i adresi operatora/investitora Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet "PREVENT GORAŽDE" d.o.o. Goražde prikazani su u tabeli 1. U daljem tekstu ovog Zahtjeva koristi će se skraćeni naziv "PREVENT GORAŽDE" d.o.o. Goražde.

| 1. | Naziv investitora | „Prevent Goražde“ d.o.o Goražde |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adresa investitora | Prve Drinske brigade 23, 73000 Goražde |
| 3. | Pravni oblik | Društvo sa ograničenom odgovornošću- d.o.o |
| 4. | Sud kod koga je preduzeće registrovano | Općinski sud u Goraždu, matični broj subjekta upisa 045-01-0006-13 |
| 5. | JIB | 4245072380000 |
| 6. | Kontakt osoba za izrađeni Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole | Amra Zorlak |
| 7. | Broj radnih dana | 264 rad u jednoj smjeni |
| 8. | Broj planiranog radnog osoblja | radnici u proizvodnji cca. 35 neproizvodni radnici cca. 10 |
| 9. | Tel/Fax | 038 230 430 |
| 10. | web E - mail | www.preventgroup.com amra.zorlak@prevent.ba |

Tabela 1. Osnovni podaci o operateru/investitoru

2.	IZVOD IZ PLANSKOG AKTA ODNOSNOG PODRUČJA

Osnovna djelatnost kojom se bavi preduzeće „Prevent Goražde“ d.o.o Goražde je proizvodnja različitih elemenata za autoindustriju postupkom termalne obrade (zagrijavanje i brizganje u kalup) različitih vrsta polimera kao i mehaničkom obradom plastičnih i profila od tekstila.

Predmetna firma svoju registrovanu djelatnost obavlja u izgrađenom objektu, koji zadovoljava potrebe planinarog tehnološkog procesa proizvodnje, naziv „Hala 1“. Preduzeće „Prevent Goražde“ d.o.o Goražde ima sklopljen ugovor sa „Prevent Goražde“ d.o.o. o korištenju hale za obavljanje tehnološkog procesa termalne obrade polipropilena i mehaničke obrade profila u cilju proizvodnje elemenata za autoindustriju.

Nova hala se planira graditi na parcelama označenim kao K.Č. 3900/32, 3900/33, 3900/34, 3900/18, 3900/41 K.O. Goražde I, broj plana 38.

Lokacija predviđena za izgradnju objekta „Hala 2“ trenutno je djelimično izgrađena različitim objektima koji predstavljaju ostatke tvornice „Azotare“ i sama lokacija se nalazi u djelimično zapuštenom i neurednom stanju, obrasla raznim sitnim rastinjem i slično.

Pristup parceli omogućen je preko postojećih saobraćajnica koje se koriste i za pristupanje već postojećoj proizvodnoj „Hali 1“. Parcela predviđena za gradnju novog objekta „Hala 2“ je sa istočne i sjeverne strane ograničena pomenutim postojećim saobraćajnicama, za zapadnoj strani parcele se nalazi postojeća proizvodna „Hala 1“ a sa južne strane će na postojeću saobraćajnicu nedovezati novi asfaltni plato za prostup kamiona i sl. Sama lokacija predstavlja relativno ravan teren i saim tim je veoma pogodna za izgradnju.

Prilog 1	Izvod iz sudskog registra od 14.07.2017.

Prilog 2	Izvod iz posjedovnog lista broj 07-30-1-1775/16-1 od 26.07.2016.

Prilog 3	Izvod iz posjedovnog lista broj 07-30-1-893/17-1 od 17.07.2017.

Prilog 4	Zemljišnoknjižni izvadak broj 045-0-NAR-17-001 120

Prilog 5	Zemljišnoknjižni izvadak broj 045-0-NAR-17-001 119

Prilog 6	Zemljišnoknjižni izvadak broj 045-0-NAR-17-001 118

Prilog 7 	Idejni projekat

Slika 1.  Satelitski snimak planirane hale „Prevent Goražde“ d.o.o.

3. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

Naselje Vitkovići organizaciono pripada općini Goražde koja je centralna općina Bosansko - podrinjskog kantona, ovaj kanton se nalazi između 43° 34' 6.2" i 43° 46' 24.8" S.G.Š. i 18° 31' 30.5" i 19° 01' 01.4" I.G.D. Najjužnija tačka obuhvata nalazi se u dolini Drine u opštini Foča - Ustikolina (atar naselja Filipovići), dok je najsjevernija locirana u kanjonu Prače u opštini Pale - Prača (atar naselja Vražalice).

Najzapadnija tačka je u ataru naselja Dragomilići u opštini Foča - Ustikolina, a najistočnija tačka se nalazi u ataru naselja Milanovići u opštini Goražde. Ovaj prostor većina regionalnih geografa sa aspekta fizičko - geografske regionalizacije svrstava u Dinarsku Bosnu i Hercegovinu (Istočna Bosna ili Pobrđe i sredogorje srednje Bosne). Glavna naseljena mjesta u BPK Goražde su Goražde, Prača, Ustikolina, Vitkovići, Ilovača, Jabuka, Zupčići i Cvilin.

Lokacija predviđena za izgradnju objekta „Hala 2“ trenutno je djelimično izgrađena različitim objektima koji predstavljaju ostatke tvornice „Azotare“ i sama lokacija se nalazi u djelimično zapuštenom i neurednom stanju, obrasla raznim sitnim rastinjem i slično.

Pristup parceli omogućen je preko postojećih saobraćajnica koje se koriste i za pristupanje već postojećoj proizvodnoj „Hali 1“. Parcela predviđena za gradnju novog objekta „Hala 2“ je sa istočne i sjeverne strane ograničena pomenutim postojećim saobraćajnicama, za zapadnoj strani parcele se nalazi postojeća proizvodna „Hala 1“ a sa južne strane će na postojeću saobraćajnicu nedovezati novi asfaltni plato za prostup kamiona i sl. Sama lokacija predstavlja relativno ravan teren i samim tim je veoma pogodna za izgradnju.

Projektovanim rješenjem, kolski pristup na predemtnu parcelu predviđen je sa pomenutog puta na južnoj strani na koji se nadovezuje novi asfaltni plato predviđen za manipulaciju kamiona prilikom prijema i odvoza robe.

Na istočnoj strani i sjevernoj strani se zadržavaju postojeće saobraćajnice koje obilaze oko novog objekta a na zapadnoj strani je takođe ostavljena mogućnost prolaska vozila između postojeće „Hale 1“ i nove „Hale 2“.

Na pomenutom asfaltnom platou na južnoj strani je predviđena i izgradnja parkinga za uposlene u proizvodnji i upravi, a na dijelu između stare i nove hale predviđeni su platoi za smještaj mašinske opreme (kompresori, klime i sl.) kao i prostor za smještaj materijala za reciklažu, odlaganje peleta i sl.

Bitno je napomenuti da se novi objekat nadovezuje na postojeći objekat te da će kontrola ulaska vozila biti na zajednički regulisana kao i saobraćaj u mirovanju za uposlene.

Ukoliko širenje proizvodnih kapaciteta bude zahtjevalo i veći broj parking mjesta, ista će se riješiti u sklopu pomenutog asfaltnog platoa na južnoj strani novog objekta gdje ima sasvim dovoljno prostora i za ovu namjenu. Teren na kojem će biti izgrađena hala je ravan, dobrih geomorfoloških osobina i nosivosti, pozicioniran je da u vrijeme intenzivnijih oborinskih padavina nema mogućnosti njegovog plavljenja.

3.1	Klimatske karakteristike područja

Centralni dio Bosansko - podrinjskog kantona predstavlja dolina Drine koja je okružena planinskim masivima Jahorine i Vučevice. Kotlinsko proširenje na Drini na u kome je smještena Ustikolina, okruženo je sa svih strana visokim planinama. Iz navedenih razloga se, uprkos blizini Jadranskog mora, područje ustikoline odlikuje umjerenokontinentalnom klimom, dok se viši planinski dijelovi analiziranog područja iznad 1000 m nadmorske visine, odlikuju subalpskom i alpskom klimom. Usljed visokih planina, koje okružuju ovo područje, uticaj Jadranskog mora nije dominantan, a nasuprot tome otvorenost prema sjeveru olakšava prodiranje hladnog zraka iz tog pravca. Može se konstatovati da u dolinama vlada umjereno kontinentalna a u visokim planinskim oblastima planinska klima, gdje su ljeta svježija i kraća, a zime duže i nešto hladnije nego u dolinama. Prosječna godišnja temperatura vazduha u Goraždu kreće se oko 10 o C, dok u planinskoj oblasti na oko 1000 m nadmorske visine iznosi oko 6,0 o C. Zime su na razmatranom području hladne sa prosječnim temperaturama koje se kreću oko 0.6 oC. Srednje ljetne temperature u Goraždu kreću se oko 18 o C, pa su ovdje ljeta prijatna, čak i prohladna. Jeseni su nešto toplije od proljeća (na profilu Rogatica - Goražde, srednja temperatura jesenjih mjeseci se kreće od 9,7 oC do 10,3 oC, a proljetnih od 8,6 oC do 9,9 oC respektivno) što je posljedica slabo izraženog maritimnog uticaja na podneblje ovog područja. Prostorni raspored godišnjih količina padavina u Bosansko – podrinjskom kantonu ukazuje da ovo područje u toku godine prima znatnu i prilično ujednačenu količinu vodenog taloga i to u prosjeku 786 mm (Goražde) do preko 1375 mm (južne padine Jahorine u opštini Foča – Ustikolina).

Prema rezultatima višegodišnjih meteoroloških osmatranja jasno se uočava da se Goražde nalazi na granici uticaja Sredozemlja na pluviometrijski režim, odakle se prema unutrašnjosti pojačavaju kontinentalne karakteristike raspodjele padavina. Na slici 1. su prikazani pojasi klimatskih karakteristika u BPK Goražde (Izvor: Studija ranjivosti prostora FBiH, 2008.).

Režim padavina analiziranog područja karakteriše relativno veliki broj dana sa padavinama koji u prosjeku iznosi oko 123 dana u toku godine. Najveći broj dana sa padavinama je u junu i iznosi 12 dana. Snijeg se na ovom području javlja uglavnom od novembra do aprila, a u višim predjelima iznad 500 m nadmorske visine, od oktobra do maja.

Srednji godišnji broj dana sa snijegom za Goražde iznosi 26 dana, dok je u višim predjelima učestalost pojave snijega veća od 38 dana godišnje. Srednji broj dana sa snježnim pokrivačem većim od 1 cm, kreće se u opsegu od 47 dana u Goraždu do 68 dana u Rogatici. Prosječna maksimalna visina snježnog pokrivača na području Goražda kreće se oko 30 cm, a apsolutni maksimum od 88 cm registrovan je u februaru 1956. godine.

Slika 2. Klimatski pojasevi u BPK Goražde

Temperatura zraka

Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca jula mijenja se u slivu od 18,9°C (Foča) u dolini, do 15° C (Žabljak) u višim dijelovima sliva, a najhladnijeg mjeseca januara od -1,0°C do -4,0°C. Relativna vlažnost se veoma malo koleba u toku godine. Najveća vlažnost je u decembru 91% a najmanja u julu 72%.

Oblačnost je cijele godine znatno izražena te se može govoriti da je godišnje u prosjeku 6/10 dijelova neba pod oblacima. Najveća oblačnost je u novembru a najmanja u augustu. Srednje godišnje padavine na površini sliva od oko 6000 km2 do Foče iznose 1587 mm i dosta su ravnomjerno raspoređene po mjesecima. Najkišovitiji mjesec ima oko 3-3,5 puta veću količinu padavina od najsušnijeg. U tabeli 2. prikazane su srednje mjesečne temperature zraka na meteorološkoj stanici Goražde.

Tabela 2.- Srednje mjesečne temperature zraka na meteorološkoj stanici Goražde

| Stanica | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goražde | -0,9 | 1,5 | 5,6 | 9,9 | 14,3 | 17,5 | 19,0 | 18,8 | 15,3 | 10,3 | 5,3 | 1,1 | 9,8 |

Mrazevi, velika učestalost pojave mrazeva i magli predstavlja takođe značajnu karakteristiku klime Goražda. Godišnje se u kotlinskim proširenjima kod Goražda javlja u prosjeku od 93 do 99 dana sa mrazom (dani sa minimalnom temperaturom vazduha Tn ispod 0o C) i to od oktobra do aprila, uz rijetke pojave tokom maja i septembra. Broj dana sa jakim mrazom (dani sa minimalnom dnevnom temperaturom zraka nižom od minus 10o C) kreće se godišnje u prosjeku oko 11 dana, dok srednji broj ledenih dana (dani sa maksimalnom temperaturom vazduha ispod 0o C) iznosi u prosjeku 16 dana godišnje, što ukazuje da se pri planiranju, projektovanju i izgradnji zgrada i naselja mora uzeti u obzir da analizirano područje u pogledu termičkog režima, ima izvjesne karakteristike mrazišta.

Vjetar, strujanja vazdušnih masa uslovljena su raspodjelom vazdušnog pritiska, ali složeni lokalni topografski uslovi mogu bitno uticati na modifikaciju pravaca i brzina vjetra i tako doprineti da se opšte karakteristike vjetra pri tlu značajno razlikuju u odnosu na vjetar na visini. Tako je uticaj planinskih vijenaca koji okružuju Goražde dominantan kada je u pitanju režim vjetra na razmatranom području, što potvrđuju i karakteristike godišnje ruže vjetra za Goražde. Na slici 2. prikazana je godišnja ruža vjetrova za meteorološku stanicu Goražde

Slika 3. Ruža vjetrova za meteorološku stanicu Goražde

Kao što se iz grafičkog prikaza uočava, preovlađujući vjetrovi u toku godine na lokaciji meteorološke stanice Goražde su iz pravca sjeveroistoka (NE), jugoistoka (SE), jugozapada (SW) i sjeverozapada (NW). To je i razumljivo, ako se ima u vidu otvorenost kotline i uticaj okolnih planina i prevoja koji kanališu vjetar u navedenim pravcima. Najveće prosječne brzine vetra od 1,8 m/s javljaju se pri južnom vjetru. Učestalost tišina u Goraždu je veoma izražena i one čine 69 % od ukupnog broja slučajeva pojave vjetra u toku godine. Takvi uslovi tihog vremena pogoduju čestom obrazovanju i zadržavanju magli koje su karakteristične za ovo područje (u prosjeku se javljaju svakog drugog-trećeg dana).

Jaki vjetrovi iznad 6 Bofora se rijetko javljaju u toku zime i proljeća, a srednji godišnji broj dana sa jakim vjetrom iznosi oko 3 dana, dok je pojava olujnih vjetrova (jačina vjetra iznad 8 Bofora), srazmjerno mala, i u prosjeku godišnje iznosi 0,4 dana na lokaciji meteorološke stanice Goražde.

3.2	Geomorfološke, geološke i inženjerske karakteristike terena

Osnovne geomorfološke konture stvorene su endrogenim (orogenim) procesima. Tektonskim pokretima nakon geosinklinalne etape formirani su planinski masivi. Tako stvoreni oblici terena kasnijim egzogenim agensima su preoblikovani.  U orografskom pogledu  niz visokih planina ovog područja daje mu planinski karakter. Planinski veći dio masiva Jahorine na zapadu razdvaja rijeka Drina od manjeg dijela planinskog masiva Ljubišnje na istoku. Na području Bosansko-podrinjskog kantona zastupljen je, dio masiva Jahorine, te dio morfološke jedinice kompleksne depresije između masiva Jahorine i Romanije. Uslovljenošću litološkim sastavom, formiran je dijelom blago izraženi reljef, a dijelom izrazitih visokih istaknutih oblika. Čitavim područjem dominiraju mnogobrojne potočne doline i jaruge usiječene u klasične stijene paleozoika i donjeg trijasa.

3.2.1	Egzogeni genetski tipovi reljefa

Oblici u reljefu nekog područja rezultat su djelovanja mnogobrojnih geomorfoloških agenasa i djelovanjem spoljašnjih egzogenih sila pod čijim uticajem se javljaju različiti geomorfološki agensi. Kao rezultat javljaju se različiti erozioni procesi koji daju određene erozione oblike i karakteristike reljefa. Pod erozijom se podrazumijeva odnošenje materijala različitog litološkog sastava, sa topografske površine reljefa. Svaka od različitih vrsta erozija stvara vlastite karakteristične oblike u reljefu. Na području općine Goražde u izgrađivanju oblika reljefa i stvaranju različitih genetskih tipova reljefa učestvuju različiti oblici erozionog djelovanja. Najizraženiji su: fluvijalni oblik erozije (mehanički rad velikog broja rijeka, stalnih i privremenih potoka), karstni oblik erozije (hemijsko rastvaranje krečnjačkih stijena) i erozioni procesi na padinama (fizičko-mehaničko rastvaranje pod uticajem gravitacije).

Samim tim, nastali su odgovarajući tipovi reljefa: fluvijalni, padinski i karstni tip. Svaki od ovih tipova reljefa se karakteriše po svojim oblicima reljefa. Reljefna karta BPK Goražde prikazana je na slici 4.

Slika 4. Reljefna karta BPK Goražde

    - Geološka građa i litostratigrafski odnosi

U sastavu tektonske jedinice Goražde, donjokarbonski sedimenti učestvuju s preko 90 %, dok ostatak čine gornjodevonski i gornjopermski krečnjaci te permotrijaski klastiti, koji su u tektonskom odnosu s donjim karbonom. U ovoj jedinici nalazimo jako monotonu seriju, sastavljenu od pretežno tamnosivih alevrolitasani veoma čestim proslojcima mliječnog kvarca i tamnosivih krečnjaka.

Proslojci mliječnog kvarca u alevrolitima su negdje konkordantni, a negdje dijagonalni na slojevitost i škriljavost alevrolita. Tamnosivi krečnjaci se uvijek javljaju kao konkordantni proslojci ili leće, ponegdje između njih postoje i zone karbonatnih škriljaca, debele i preko 1m. Najviše pojava krečnjaka imamo dolinom Drine i Osanice, gdje se pretežno javljaju duž rasjeda. Seriju karakterišu i razne vrste pješčara, koji su u vidu skladova ili gnijezda, uloženi  u škriljavi kompleks. To su uglavnom sivi do smeđi grauvakni pješčari, na površini limonitizirani. Za škriljce i pješčare vezani su i liditi, koji se najprije javljaju kao komadi, da bi potom prešli u rjeđe i gušće izdanke. U ovoj jedinici uočavaju se i izvjesne karakteristike fliša.

Naime, zapaža se gradacija pješčara, na pojedinim profilima i ritmika u izmjeni škriljaca i pješčara, s mjestimičnim umetcima karbonatnih stijena. U jedinici Jabuke, donjokarbonski sedimenti su otkriveni na tjemenima antiklinala, ili duž rasjednih linija. Predstavljeni su grauvaknim pješčarima u izmjeni s tamnim alevrolitima. Rjeđe dolaze tamnosivi laporoviti krečnjaci koji sadrže konodonte.

U jedinici Ustikoline, donji karbon je razvijen dolinom Drine, Ćehotine i Bistrice. U bazi donjeg karbona na tim mjestima dolaze jedri i tabličasti zelenkasti pješčari. Na filitičnim škriljcima leže tabličasti jedri pješčari.

Duž Drine i Prače njihovih pritoka formirane su aluvijalne zaravni malog teritorijalnog rasprostranjenja, na jednoj ovakvoj zaravni nalazi se i naselje Vitkovići sa industrijskom zonom. Javljaju se u vidu uskih i dugačkih traka. Zastupljeni su šljunkovima, pijeskovima i glinama. Ove stijene se bočno i vertikalno izmjenjuju, različitog su granulometrijskog sastava, sortiranosti i složenosti zrna, dobro su vodopropusne. Šljunci i pijesci imaju povoljna fizičko-mehanička svojstva, dobro su nosivi i vrlo pogodni za fundiranja objekata. Ove naslage grade zaravnjene, stabilne i vrlo pogodne terene za urbanizaciju. Ove stijene u suhom stanju su sipke.

Riječne terase naročito su izražene u dolini Drine kod Ustikoline, Vranića, Vitkovića i Goražda. U Cvilinskom polju kod Ustikoline oštro se razlikuju dvije terase čiji su terasni odsječci i do 15 m. Obje su izgrađene od valutica pretežno krečnjačkih, rjeđe pješčarskih ružnjačkih i magmatskih. Valutice su dijagenetski vezane i prelaze u konglomerate. Koritni sedimenti u koritu Drine su pretežno šljunkoviti. Kao posebni dijelovi postoje ade i plaže. Na samoj lokaciji, teren je bez klizišta, dobre geomorfološke građe i nosivosti.

    - Osnovne hidrogeološke karakteristike područja

Najveći vodotok na teritoriji Bosansko – podrinjskog kantona je rijeka Drina, a zatim po dužini slijede rijeke Prača, Osanica i Kolina. Na području kantona postoje mnogobrojni izvori, uglavnom manje izdašnosti. Mnogi od tih izvora su kaptirani za potrebe pojedinih naselja i industrije. Za neke od ovih izvora poznata je njihova izdašnost, dok su podaci o kvalitetu vode dosta skromni (pretpostavke da ona odgovara kvalitetu vode za piće). Ovo područje spada u red područja relativno izdašnih vodom u odnosu na druge krajeve Bosne i Hercegovine (u rijeku Drinu sa ovog područja otiče prosječno 17.5 lit/sec/km2).  Rijeka Drina u širem posmatranom prostoru predstavlja najdublji erozioni bazis i najveći vodotok prema kome se slijevaju sve površinske i podzemne vode, a takođe i otpadne vode. Na udaljenosti od oko 200 m od posmatrane lokacije nalazi se postrojenje za pripremu pitke vode za grad Goražde. Kapacitet postrojenja je 240 l/s. Kontrola vode za vrši se redovno u saradnji sa Zavodima za javnog zdravstva BPK (jednom sedmično) i FBiH (jednom godišnje).

3.3	Flora i fauna

Povoljan geografski položaj Bosansko – podrinjskog kantona omogućio je razvoj velikog broja vrsta biljnog i životinjskog svijeta, koji u stvari predstavlja sintezu biljnog i životinjskog svijeta ilirske florsko-faunske oblasti. U ekološko-vegetacijskom pogledu (Stefanović, 1983), teritorija Bosansko – podrinjskog kantona pripada Goraždansko - fočanskom rejonu, koji se nalazi u prelazno Ilirsko – mezijskoj oblasti, odnosno Gornje - drinskom području.

Od ukupnog biljnog svijeta, najveći značaj, kako i privrednom tako i ekološkom pogledu, imaju šumski ekosistemi koji su predstavljeni sljedećim zajednicama:

- 	u nižim predjelima ovog kantona preovladavaju hrastove fitocenoze – šume sladuna i cera (Quercetum confertae – cerris), iznad njih su šume kitnjaka i cera (Quercetum petraeae – cerris), odnosno šume kitnjaka (Quercetum petraeae montanum) na toplijim ekspozicijama, dok su na hladnijim položajima zastupljene šume bukve (Fagetum montanum). Na ovom području takođe fragmentarno egzistiraju rijetko zaostale enklave šume bukve i jele sa smrčom (Piceo – Abieti – Fagetum).

- 	u kanjonima rijeka i na litičastim padinama zastupljene su termofilne fitocenoze – šume crnog graba (Orno – Ostryietum) i šume bukve i crnog graba (Ostryo – Fagetum).

Važno je naglasiti veliko učešće površina pod brezom i jasikom kao sukcesivni vegetacijski stadij, što je direktna posljedica nekontrolisne sječe u prošlosti. U cjelokupnom šumskom fondu Bosansko-podrinjskog kantona, preovladavaju sljedeće dominantne vrste drveća, koji su ujedno i nosioci najveće zapremine i prirasta: bukva, hrast kitnjak, sladun, cer, itd. U dolini Drine na vlažnijim supstratima, nalaze se manje šume crne johe (Alnus glutinosa), a u vrlo uskim i isprekidanim pojasevima pored rijeka na aluvijalnim nanosima i vrbe (Salix sp.). Ovdje se takođe javlja i poljski jasen (Fraxinus angustifolija). U spratu grmlja dominiraju: Drijen (Cornus sp.), Ljeska (Coryllus avellana), Glog (Crataegus sp.), Udika (Viburnum lanatana), Crvena bazga (Sambucus recemosa), Žestika (Acer tataricum), Kleka (Juniperus communis), Kupina (Rubus fruticosus), kopriva (Urtica dioica).

Sloj prizemne flore karakterišu brojne srednjeevropske vrste, ali i brojni ilirski florni elementi: Epimedium alpinum, Lamium arvala, Helleborus atrorubens, Primula Vulgaris, Stellaria holostea, Galium silvaticum, Galium vernum, Pulmonaria officinalis i Veronica chamaedrys. Pored navedene šumske vegetacije na mjestima sa izraženom močvarnošću razvile su se klasične barske biljke: močvarna, broćika, sitinac, sita, preslica i rogoz. Širi prostor obiluje mnogobrojnim ljekovitim, jestivim, i aromatičnim vrstama biljaka. Od standardnih ljekovitih vrsta dominiraju one koje pripadaju submediteranskom, subatlanskom, euroazijskosuboceanskom i kontinentalnom flornom elementu, a potencijalne su uglavnom dinarskog, balkanskog i južnoeuropskog rasprostrinjanja (Redžić i sur., 1991). Vegetacija Bоsansko-podrinjskog kantona pruža povoljne uslove za razvoj velikog broja vrsta lovne i ostale faune, kao što su: mrki medvjed (Ursus arcotos), vuk (Canis lupus), divlja svinja (Sus scrofa), srna (Capreolus capreolus), divlja mačka (Felix catus), jazavac (Meles meles), tvor (Putoruis puterius), lasica (Mustela nivalis), vjeverica (Sciuridae), jež (Erinaceus concolor), krtica (Talpa europea) i zec (Lepus europeus). Ornitofauna pripada tipičnim kontinentalnim vrstama koje spadaju u grupu gnjezdara, a javljaju se i ptice pjevačice. Često se viđaju: siva vrana (Corvus cornix), čavka (Covus monedula), kos (Turdus merula), vrabac (Passer domesticus), gavran (Corvus corax), divlja patka (Anas platyrehyncha), fazan (Phasianidae). Od pernatih grabljivica prisutne su: Accipiter nisus (kobac), jastreb (Accipiter gentilis), ćuk (Otus scops) i šumska sova (Strix aluco). Od vodozemaca potrebno je spomenuti: žuti mukač (Bombina variegata) , obični davdežnjak (Salamandra salamandra), obična žaba krastača (Bufo bufo) i kreketuša gatalinka (Hyla arborea). Predstavnici Herpetofaune i Batrahofaune ovog područja su: sivi gušter (Lacerta agilis), zelembać (Lacerta viridis) i sljepić (Anguis fragilis), od familije zmija (Ophidia) mogu se sresti bjelouška (Natrix natrix), smuk (Coluber longissimus) koje pripadaju neotrovnicama. Od otrovnica mogu se sresti: poskok (Vipera ammodytes), planinski šargan (Vipera macrops) i šarka (Vipera berus). Faunu kukaca čine različiti oblici a zastupljeni su: tulari, mravi, gubar, žototrba, veliki i mali mrazovac, surlaši i kukavičije suze. Od pauka nalaze se Argipe lobata, Argipe brunichi, Lycosa apuliae, Neobisium spelaeum, nepravi pauci su veliki Trogulus, Ishiropsalis oblici i Nelima troglodytes. Od poljoprivrednih kultura na području kantona uzgajaju se: Pšenica (Triticum vulgau), kukuruz (Zea mays), raž (Secale cereale), zob (Avena sativa), ječam (Hordeum sativum), krompir (Solanum tuberosum), paradajz (Solanum lycopersicum), kao i druge povrtlarske kulture.

Intiofaunu rijeke Drine koja je u značajnoj mjeri ugrožena postojećim akumulacijama čine slijedeće porodice riba salmonidae (mladica, potočna pastrmka), thymallidae (lipljen), ciprinidae (sapača i zela) i cottidae. Na osnovu ihtiološkog istraţivanja rijeke Drine na lokalitetu Modran-Osanica čime je bilo obuhvaćeno je 5000 m dužine i 10 m širine vodene površine za potrebe izrade Ribarstveno-gospodarske osnove BPK 2007. godine u rijeci Drini su prema navedenim podacima najveću zastupljenost imali: lipljan, škobalj, mladica i ukljeva, a znatno manje pastrmka, plotica, sapača i mrena.

3.4	Vode

Kada je riječ o stanju kvaliteta vode, mjerodavni pokazatelji uticaja stanja izazvanih prirodnim ili vještačkim procesima na kvalitet voda su indeks saprobnosti (ključni pokazatelj uticaja) i koncentracija i potrošnja kiska (BPK5) (pokazatelj stanja kvaliteta voda). Za ocjenu stanja opće kvalitete vode korišteni su podaci za rijeku Drinu (izvor: www.voda.ba). Na dijelu toka rijeke Drine, obrađene stanice (Goražde nizvodno i Foča nizvodno) kao i dugogodišnji period mjerenja (1980.-1991. godina) od strane Republičkog hidrometeorološki zavod SRBiH su pouzdana osnova za utvrđivanje postojećeg stanja (do 1991. godine). Kvalitet vode rijeke Drine nizvodno od Foče ispitivan je sistematski 1988. godine sa tri serije pri proticajima 134 m³/s do 346 m³/s (na profilu Foča-most). Ispitivanja su vršena i na četiri profila od Bastasa do uzvodno od Višegrada. Na osnovu dobivenih podataka utvrđeno je da klasa kvaliteta vode na profilu Foča - nizvodno odgovara II kvalitetu za rijeku Drinu, dok neki pokazatelji na profilu Goražde-nizvodno degradiraju kvalitet vode na III klasu kvaliteta. Međutim, navedena ispitivanja su vršena u vrijeme kada su industrijska postrojenja bila u pogonu, suprotno poslijeratnom stanju. Može se ocjeniti da je današnji kvalitet vode na potezu Foča-Goražde vjerovatno iznad onoga utvrđenog 1988. godine, tako da je rijeka Drina relativno manje zagađen vodotok u okviru Bosne i Hercegovine. Kod ocjene stanja treba navesti da se kvalitet voda mjeri na stanici Goražde nizvodno.

3.5	Zrak

Zrak je smjesa plinova iznad zemljine površine određenog sastava, koje čovjek udiše u ciju snabdijevanja organizama kisikom. Potreban je i biljnom i životinjskom svijetu. Zrak je širi pojam od atmosfere. Atmosfera je tanki sloj zraka koji obavija planetu Zemlju debljine oko 80 km. Klimatski uslovi, temperatura i vlažnost uslovljavaju odnose koncentracija komponenata u zraku. Zrak je jedan od osnovnih uslova čovjekovog opstanka i opstanka drugih živih bića. Čovjek može da živi bez kisika maksimalno 7 minuta, dok bez hrane i vode živi znatno duže. Isticanje ovog ekološkog aksioma bilo bi nepotrebno da čovjek ne plaća komfor gradskog života, prije svega pogoršanjem kvaliteta zraka. To stanje se naziva pravim imenom - zagađenje zraka. Na području Vitkovića tako i na drugim područjima Bosansko-Podrinjskog Kantona, kvalitet zraka nije ugrožen. Na području kantona trenutno nisu u pogonu velika energetska postrojenja, hemijska industrija u Vitkovićima je trajno ugašena, kotlovnice za toplifikaciju nisu u funkciji koji bi u značajnoj mjeri uticale na kvalitetu zraka. Saobraćaj i urbane sredine sa velikim brojem individualnih ložišta, emitiraju u području ovog Kantona određene količine čestica, plinova i para. Uticaj ovih zagađivača na okolinu u većem dijelu područja nije značajan. Može se zaključiti da je zrak na području Vitkovića takve kvalitete da ne narušva zdravlje stanovništa niti negativno utiče na infrastrukturne objekte.

3.6. Zemljište

Zemljište na posmatranoj lokaciji spada u grupu tzv. braunfild zemljišta. Pod braunfildima se podrazumjeva zemljište koje je ranije bilo korišteno u industrijske ili komercijalne svrhe, koje može biti kontaminirano niskim koncentracijama opasnog otpada ili zagađenja i koje se, nakon čišćenja, može ponovo koristiti. Na posmatranoj lokaciji u dijelu vanjskog uređenja oko objekta izvršeno je uređenje zemljišta sadnjom biljka iz porodice trava, manipulativni prostor oko objekta veći nasut šljunkovitim materijalom preko kojeg je navučen sloj asfalta čime će biti sprječeno njegovo dodatno zagađivanje.

3.7. Prirodno i kulturno historijsko nasljeđe

Opisivanje i evidencija činilaca postojećeg stanja u okviru analiziranog područja zahtjeva svestrani napor u smislu detaljnog istraživanja prirodnog i kulturnog naslijeđa.  Nacionalni spomenici sa privremene liste nacionalnih spomenika BiH na području Bosansko - podrinjskog kantona su:

- Neolitsko naselje Lug kod naselja Zupčići, arheološko područje,

- Nekropola sa stećcima u selu Kosače, historijsko područje, i

- Sinan – begova džamija u Goraždu.

Uvidom u postojeću plansku i projektnu dokumentaciju, kao i obilaskom terena na užem području predmetne lokacije, utvrđeno je da na predmetnom lokalitetu kao ni u njegovoj neposrednoj blizini se ne nalaze objekti kulturno-historijskog naslijeđa, koje bi bilo neophodno posebno analizirati u cilju njihove zaštite. U bližoj okolini ne nalaze se zaštićene prirodne vrijednosti kao ni objekti od posebnog ekološkog značaja.

Uvidom u stanje na terenu može se zaključiti da na području predmetne lokacije ne postoje zaštićene prirodne vrijednosti, kulturno-historijsko ili arheološko naslijeđe niti staništa zaštićenih vrsta biljaka i životinja koje bi trebalo posebno razmatrati u cilju njihove zaštite. Vodozahvat za grad Goražde se nalazi nizvodno na udaljenosti od oko 400 m.

3.8. Opis postojećeg i budućeg stanja lokacije i namjene objekata

Nova hala se planira graditi na parcelama označenim kao K.Č. 3900/32, 3900/33, 3900/34, 3900/18, 3900/41 K.O. Goražde I, broj plana 38.

Lokacija predviđena za izgradnju objekta „Hala 2“ trenutno je djelimično izgrađena različitim objektima koji predstavljaju ostatke tvornice „Azotare“ i sama lokacija se nalazi u djelimično zapuštenom i neurednom stanju, obrasla raznim sitnim rastinjem i slično.

Na osnovu analize same lokacije za izgradnju objekta, kao i analize za potrebama prostora unutar objekta, Investitor je dao okvirne gabarite objekta u dimenzijama cca 61,00 m x 151,00 m, te je iskazao i potrebu da uz objekat sa dvije strane ima nadstrešnice koje će služiti za prijem repromaterijala i otpremu gotovih proizvoda.

Investitor je takođe iskazao potrebu da se u jednom dijelu gore navedenog gabarita formira aneks koji će imati prizemlje i sprat i koji će služiti kao kancelarijski dio objekta na spratu, odnosno kao pomoćne prostorije u prizemlju, a da preostali dio objekta ima visoko prizemlje sa namjenom za proizvodnju i skladištenje materijala.

Gore navedene dimenzije omogućile su projektovanje prostora koji su Investitoru iskustveno bili neophodni za normalno funkcionisanje tvornice.

Prostori koje je Investitor naveo kao neophodne možemo grubo podijeliti u nekoliko cjelina:

- Prvu cjelinu čini gore navedena proizvodna hala u gabaritima cca 151,00m X 52,00 m + 81,00m x 8,00 m,  koja je podijeljena na proizvodni dio površine cca 6.900,00m2  te na skladišni prostora površine cca 1520,00m2. U sklopu skladišta su predvidjene i kancelarije za prijem i otpremu robe površine cca 27,00m2, a na skladište se naslanja i prostor za trafostanicu površine cca 26,00m2

- Drugu cjelinu čine tehničke prostorije laboratorije i prostora za održavanje koji se nalaze u sklopu aneksa a funkcionalno su direktno povezane sa proizvodnim pogonom – ove prostorije zauzimaju prostor od cca 80,00m2 u prizemlju aneksa

- Treću cjelinu čine preostale prostorije u sklopu prizemlja aneksa gdje se nalaze prostorije garderoba sa sanitarijama, restoran, ulazni hol za uposlene u proizvodnji kao i ulazni hol sa stepeništem za sprat aneksa – ovi sadržaji zauzimaju prostor od cca 480,00m2 na preostalom dijelu prizemlja aneksa

- Četvrtu cjelinu čini sprat aneksa koji je podijeljen na kancelarijski dio koji zauzima prostor od cca 400,00m2, a na preostalom dijelu sprata aneksa formirana je natkrivena terasa za smještaj klima komora i ostale mašinske opreme,  koja zauzima prostor od cca 150,00m2 na spratu aneksa

Imajući u vidu sve gore navedene zahtjeve Investitora pristupilo se izradi projekta Arhitekture i Konstrukcije vodeći računa o tome da se objekat projektuje na ekonomičan i racionalan način a da se istovremeno ispune svi zahtjevi Investitora.

Na taj način došlo se do konstruktivnog sistema objekta koji je projektovan kao prefabrikovana armirano-betonska montažna konstrukcija sa tri broda, sa stubovima na rasponu od 20m na koje su oslonjeni armirano-betonski ''D'' nosači u srednjem polju, odnosno nosači u vidu ''T'' greda u dva bočna polja. Ovi nosači su postavljeni na rastojanju od 10m a kao sekundarna konstrukcija su postavljene ''T'' grede (rožnjače).

Na dijelu aneksa, konstrukcija objekta projektovana je kao prefabrikovana armirano-betonska montažna konstrukcija sa ''omnia'' pločama na međuspratnoj konstrukciji između prizemlja i sprata objekta, a krov objekta je jedinstven – i dio aneksa je pokriven krovnom konstrukcijom koja je navedena u prethodnom dijelu teksta.

Krov objekta riješen je na način da se preko rožnjača postavlja se trapezni lim h=4,0cm-debljine 0,7mm, parna brana, termoizolacija 13cm, te krovna pvc folija kao završni pokrov.

Fasada objekta je na kompletnom objektu projektovana sa termopanelima debljine 10cm, a u jednom dijelu aneksa urađena je ostakljena strukturalna fasada kako bi se naglasio ulaz u kancelarijski dio objekta.

Prozori i unutrašnja vrata su od Al profila, pregradni zidovi u aneksu rade se u kombinaciji zidanih i montažnih zidova od gipskartonskih ploča.

Spušteni stropovi su takođe od monolitnih gipskartonskih ploča na orginalnoj metalnoj podkonstrukciji – spušteni strop se radi u kompletnom aneksu osim prostora garderoba.

Podovi u aneksu su od keramike na kompletnom dijelu prizemlja, s tim da je ulazni hol sa stepeništem za sprat obložen kamenom kao i dio hodnika na izlazu na sprat aneksa.

Na spratu je podna obloga u vidu keramike u sanitarijama i na terasi, a u hodniku i kancelarijama je podna obloga od laminata.

Što se tiče vanjskog uređenja oko objekta, Investitor je izrazio želju da se na dva skladišna ulaza formira nadstrešnica koja je projektovane u gabaritima cca 40,00m X 3,00m, kao i na ulazu za prijem alata i opreme gdje je projektovana nadstrešnica u gabaritima cca 20,00m X 3,00m.

Saobraćaj oko objekta riješen je je sa postojećom saobraćajnicom koja obilazi objekat sa dvije tri strane i kao takva omogućuje jednosmjerno kretanje kamiona u krugu tvornice a ista je dovoljno široka i za dvosmjerni saobraćaj. Na dijelu između novog i postojećeg objekta predviđena je izgradnja nove saobraćajnice tj platoa na čijem jednom dijelu će biti postavljena mašinska oprema kao kompresori i sl. Na ovom platou je predviđeno i deponovanje paleta, materijala za reciklažu i sl.

Ispred glavnog ulaza u objekat predviđen je i manji parking za uposlene u upravi kao i asfaltirani plato za manipulaciju kamiona prilikom prijema i otpreme robe.

Bitno je napomenuti da se novi objekat naslanja na postojeći te da će u tom smislu koristiti prostor parkinga za uposlene i slično.

MAŠINSKE INSTALACIJE

Projektni uslovi:							zima		ljeto

- Spoljna projektna temeperatura:				-21˙C            35˙C

- Spoljna projektna relativna vlažnost vazduha:		85 %		35%

- Unutrašnja projektna temperatura                              	18 ±2˙C	26±2˙C

(odnosno prema namjeni prostorije)

Toplovodna kotlovnica

Za obezbjeđenje tople vode za grijanje objekta predviđeno je da se u objekat postojeće kotlovnice dogradi novi kotao. Takođe je predviđeno da se izgradi i sistem iskorištenja otpadne energije od rada kompresora za proizvodnju komprimiranog zraka. Projektom predvidjeti i akumalcioni spremnik za sistem grijanja zbog kombinacije izvora toplotne energije za zagrijavanje vode za grijanje. Kotao treba biti obezbjeđen adekvatnim sistemom za odvod dimnih gasova. Takođe je potrebno isprojektovati adekvatan ekspanzioni sistem, kao i opremu za hemijsku pripremu napojne vode. Kotlovnica treba da je opremljena svom potrebnom sigurnosnom opremom u skladu sa lokalnim propisima, kao i elementima za automatsku regulaciju.

Sistemi za  ventilaciju

Za prostore proizvodnog pogona predvidjeti sistem ventilacije koji će služiti kao i sistem za zagrijavanje prostora u zimskom periodu. Predvidjeti mogućnost jednostavne dogradnje sistema koja bi zadovoljila potrebe hlađenja navedenog prostora a sve to ako Investitor odluči da ima potrebu za hlađenje navedenog prostora u ljetnom periodu. Količine vazduha odrediti prema uslovu toplotnog/rashladnog opterećenja, obroka po čovjeku ili potrebnog broja izmjena vazduha. Za ostvarivanje gore navedenog je potrebno predvidjeti klima komoru sa elementima za uštedu energije, mješačka sekcija i sekcija sa rekuperatorom toplote kao i svim neophodnim elementima za automatski rad sistema.

Smještaj klima komora predvidjeti na terasi aneksa.

Razvod vazduha predvidjeti pravougaonim ili spiro kanalima koji su izrađeni od pocinčanog lima. Preko sistema kanala zrak se ubacuje putem stubnih ili stropnih lokalnih distributera. Zrak će se odsisavati u gornjoj zoni hale.

Za sanitarne čvorove potrebno je obezbjediti zaseban sistem ventilacije. Pri izboru distributivnih elemenata u prvom redu uvažiti tehničke uslove i uslove  komfora.

Grijanje – radjatori i kaloriferi

Za prostore magacina predvidjeti sistem zagrijavanja putem toplovodnih kalorifera a na vratima za ulaz odnosno izlaz predvidjeti toplovodne zračne zavjese za sprječavanje prodora hladnog zraka. Predvidjeti viseće stropne kalorifere radi zidnih polica koje će zauzeti prostor oko zidova.

U svim ostalim prostorijama kao što su toaleti, garderobe, holovi, prostori administracije, restorana, laboratorije, održavanja i sl. predvidjeti radijatorsko grijanje.

Rashladno postrojenje

Za potrebe sistema klimatizacije i hlađenja proizvodne hale projektovati takav sistem da postoji mogućnost lake dogradnje sistema ukoliko Investitor odluči nabavku rashladnog postrojenja. Predvidjeti mogućnost montaže  rashladne mašine na terasi aneksa.

Komprimirani zrak

Projektom je potrebno predvidjeti sljedeće instalacije:

- Kompresorsku podstanicu za pripremu komprimiranog zraka,

- Tretman komprimiranog zraka (sušenje i filtriranje),

- Ventilaciju kompresorske podstanice,

- Razvod komprimiranog zraka do radnih mjesta,

- Pripremne grupe  za komprimirani zrak

Predvidjeti kompresor snage 50 kW koji ima  mogućnost iskorištenja otpadne energije preko pločastog izmjenjivača i bufer akumalacionog spremnika. Predvidjeti prstenasti razvod u proizvodnoj hali i predvidjeti priključke na početku svake proizvodne linije.

Hlađenje mašina

Za potrebe nesmetanog funkcionisanja proizvodnih mašina, neophodno je obezbjediti adekvatan sistem za rashlađivanje mašina vodom.

Za hlađenje mašina predviđen je bazen iz kojeg će se koristit voda za hlađenja mašina na principu recirkulacije .

ELEKTRO INSTALACIJE

Predmet projektovanja: Elektroinstalacije jake i slabe struje i gromobranske instalacije

Projektom obuhvatiti:

a) Elektroinstalacije jake struje

- sopstvena Transformatorska Stanica, snaga prema  potrebama objekta,

- dizel agregat snage 160 kVA, (napajanje tehnoloških linija i dijela instalacija u administrativnom dijelu objekta),

- sistem bezprekidnog napajanja UPS, (napajanje sistema tehničke zaštite, dio instalacija u administrativnom dijelu objekta ),

- energetski razvod,

- glavne razvodno-mjerne ormare i sporedne razvodne table,

- instalaciju utičnica i energetskih potrošača, proizvodnih linija. Za projektovanje energetskih instalacija za proizvodne linije koristiće se podaci dobijeni od tehničke službe investitora,

- instalaciju rasvjete. Za rasvjetu predvidjeti LED svjetiljke. U proizvodnom dijelu objekta predvidjeti osnovnu rasvjetu koja daje osvjetljenost od 400 lx, i pored rasvjete montirane na proizvodnim linijama. U ostalom dijelu objekta rasvjetu projektovati prema tehničkim propisima za ovu oblast.

- instalaciju izjadnačenja potencijala,

- temeljni uzemljivač i gromobranska instalacija,

- instalacija panik rasvjete.

b) Elektroinstalacije slabe struje

- komunikacione instalacije,

- instalacija vatrodojave,

-instalacija protivprovale,

c) Proračuni i provjere

- Izvršiti sve proračune i provjere potrebne za izbor kablova i    zaštitnih uređaja kao i jačine rasvjete u proizvodnoj hali.

d) Elaborat zaštite na radu

e) Specifikaciju potrebne opreme i materijala

f) Mjerenje električne energije će biti rješeno u sklopu SN bloka  trafostanice.

| Red. broj | Naziv | Postojeci potrosaci (instalirana snaga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | mehanička | 10 kW |
| 2 | mjerna soba | 5 kW |
| 3 | kancelarije | 20 kW |
| 4 | skladiste | 20 kW |
| 5 | rasvjeta u hali | 20 kW |
| 6 | profilarnica | 5 kW |
| 7 | chiller za extruder + pumpa | 12 kW |
| 8 | chiller za hladjenje alata | 30 kW |
| 9 | brizgaljka AR 60 t | 46 kW |
| 10 | brizgaljka AR 130 t | 77 kW |
| 11 | brizgaljka AR 75 t | 40 kW |
| 12 | brizgaljka AR 200 t | 35 kW |
| 13 | brizgaljka HT 250 t | 50 kW |
| 14 | brizgaljka HT 320 t | 65 kW |
| 15 | brizgaljka KM 500 t | 135 kW |
| 16 | brizgaljka HT 1.000 t | 170 kW |
| 17 | brizglaljka KM 50 t | 60 kW |
| 18 | brizgaljka AR 20 t | 60 kW |
| 19 | brizgaljka AR 25 t | 60 kW |
| 20 | kran | 15 kW |
| 21 | kran | 15 kW |
| 22 | vakuum pumpa | 20 kW |
| 23 | automatsko doziranje granulata | 20 kW |
| 24 | chiller za vodu | 30 kW |
| 25 | chiller za vodu | 30 kW |
| 26 | 320T | 80 kW |
| 27 | 320T | 80 kW |
| 28 | 320T | 80 kW |
| 29 | 320T | 80 kW |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
|  | ukupna instalirana snaga | 1130 kW |
| r. broj | Naziv | Dodatni potrosaci (instalirana snaga) |
| 1 | SBP mašina 1 | 120 kW |
| 2 | SBP mašina 2 | 120 kW |
| 3 | SBP mašina 3 | 120 kW |
| 4 | SBP mašina 4 | 120 kW |
| 5 | SBP mašina 5 | 120 kW |
|  | Ukupna dodatna snaga | 600 kW |
|  | Stepen istovremenosti | 0,5 |
|  | Ukupna instalirana snaga * stepen istovremenosti |  |
|  | 565 kW |  |
|  | Ukupna snaga PC + SBP |  |
|  | 865 kW |  |

3.9	Opis tehnološkog procesa

Osnovna  djelatnost u "PREVENT Goražde" d.o.o. Goražde je termalno oblikovanje granuliranih sirovina na bazi različitih vrsta polimera kao i mehaničko oblikovanje različitih vrsta profila za autoindustriju. Obim proizvodnje zavisi od narudžbi inostranog partnera.

Planirane količine :

| RB. | PROIZVOD | KOLIČINA /KOM /GODINA | KOLIČINA /KOM/ MJESEC | KOLIČINA /KOM /DNEVNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROFILARNICA | 700.000,00 | 58.333,33 | 2.916,67 |
| 2. | BRIZGANJE | 2.200.000,00 | 183.333,33 | 9.166,67 |
| 3. | EXTRUZIJA | 1.150.000,00 | 95.833,33 | 4.791,67 |
| 4. | PJENJENJE | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 |

Proizvodi prikazani u tabeli se koriste u autoindustriji za unutarnje uređenje automobila . Tehnološki procesi se zasnivaju na oblikovanju (brizganju ) različitih vrsta polimera i kopolimera prvenstveno na bazi polipropilena i poliolefina pri visokom pritisku  (1000-2000 bar ) i temperaturi mekšanja (210-260 C). Dio proizvodnje koji se odnosi na Profile za presvlake obavlja se jednostavnim kraćenjem profila i bušenje otvora. Voda u tehnološkom procesu koriste se za hlađenje strojeva za ekstruziju i ista se nalazi u recirkulaciji , u toku samog procesa proizvodnje ne nastaju tehnološki otpadne vode.

Proces proizvodnje sortimenta započinje izuzimanjem odgovarajuće količine sirovine iz skladišnog prostora u kojem su tačno označena mjesta gdje se nalaze sirovine i porpisanoj ambalaži , sirovine se dopremaju ručnim viljuškarom u slučaju porebe za većim količinama  doprema se može vršiti i viljuškarom na plinski pogon. Granule polimera i kopolimera se prije ubacivanja u stroj za brizganje suše u zračnoj sušilici na temperaturi od (60-120 °C) u trajanju od 2h-3h ovisno o vrsti materijala a zatim se vrši ručno ubacivanje granula u dozirani koš , iz doziranog koša granule se automatski povlače u stroj i to u zonu zagrijavanja gdje omekšavaju i pod odgovarajućim pritiskom brizgaju u kalupe. U kalup se masa hladi poprimajući  željeni oblik i kao gotov proizvod stroj ga izbacuje u prihvatnu posudu. Gotov proizvod prolazi koroz kontorlu proizvoda i nakon toga slijedi pakovanje proizvoda u odgovarajuću ambalažu na osnovu propisa pakovanja gotovih proizvoda. Nakon pakovanja proizvoda slijedi potvrda gotovih proizvoda , zatim se potvrđeni komadi viljuškarom dopremaju u skladište na označeno mjesto za gotove proizvode.

Cijelokupan proces je potpuno automatiziran od trenutka punjenja koša granulatom do izbacivanja gotovih proizvoda . Zagrijavanje granula vrši se pomoću elektičnih grijača. Iz navedenog tehnološkog opisa vidiljivo je da se radi o mehaničkom oblikovanju materijala pri povišenoj temperaturi i pritisak u kontrolnoj sredini , odnosno stroju .

Proizvodni proces su :

- Ekstrudiranje plastike

- Injekciono brizganje plastike

- Brizganje pjene

- Obrada profila

- Montaža elemenata

U hali će biti instalirane:

- Mašine za injekciono brizganje plastike sa centralnim doziranjem materijala. Ove mašine su karakteristika: od 20T do 1000T silom zatvaranja.

- Mašine za brizganje pjene sa instaliranim alatima za izradu dijelova za presvlake

- Ekstruzione linije za izvlačenje plastičnih profila

- Profilarnica za obradu profila dobijenih putem ekstrudiranja.

Na slici 5. prikazana je blok shema tehnološkog procesa u „PREVENT Goražde“ d.o.o. Goražde.

Slika 5. Blok shema tehnološkog procesa u „PREVENT Goražde“ d.o.o.

U toku procesa proizvodnje a prije puštanja strojeva za brizganje u rad ili poslije mijenjanja alata (kalupa), javljat će se manja količina otpada u obliku čvrste crne mase koja se naziva angus ili uljevak. Količina ove vrste otpada je oko 1,2 kg i direktno zavisi od broja zaustavljanja stroja, maksimalne količine su oko 3 kg dnevno. Ovaj otpad je moguće reciklirati i ponovo vratiti u proces ali zbog ograničenja mlina  (ne može mljeti komade ove čvrstoće) trenutno se odlaže kao komunalni otpad.

Gotov proizvod kojem se nakon kontrole ustanovi da ne udovoljava traženoj kvaliteti odlaže se u posebnu kutiju i melje na mlinu, usitnjeni material će se ponovo vraćati u proizvodnju. Iz navedenog se može zaključiti da će se u procesu proizvode javljati manja količina otpada kojeg je moguće reciklirati ali  koji se trenutno odlaže kao komunalni. Takođe, moguće je nastajanje manje količine zauljenih krpa uslijed eventualnog curenja ulja i maziva iz strojeva za brizganje. Kako je osvjetljenje vještačko+prirodno uslijed pucanja neonskih svjetiljki mogu nastati i manje količine ove vrste otpada. Ostali otpad (kartonska ambalaža, PVC ambalaža) će se prikupljati na radnim mjestima i odlagati u namjenske kante čija mjesta će biti označena.

Na osnovu analiziranog procesa proizvodnje s u skladu sa listom otpada na posmatranoj lokaciji mogu nastaati slijedeće vrste otpada:

12 		OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE

POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01		otpad od oblikovanja fizičke i mehaničke obrade metala i plastike

12 01 05	strugotine od (blanjanja i tokarenja) plastike

13 		OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ULJA  IZ POGLAVLJA 05,12 I 19)

13 01		otpadna hidraulična ulja

13 01 11*	sintetska hidraulična ulja

13 02		otpadna ulja za motore, pogonske urađaje i podmazivanje

13 02 06*	sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

13 02 08*	ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

15 		OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 02		 apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća

15 02 02*   	apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na

drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća

onečišćena opasnim materijema

20	KOMUNALNI OTPAD  (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE)

20 01		odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

20 01 01	papir i karton

20 01 39	plastika

20 03	ostali komunalni otpad

20 03 01	miješani komunalni otpad

- 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

3.10	Opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon ili postrojenje

Sirovine koje se planiraju koristiti u procesu proizvodnje su organski spojevi visoke molekularne mase sa dodatkom organskih ili neorganskih pigmenata i to:

- Moplen EP548R

- Granulat PP-Copolymerisat BC245MO

- MB Marketan 1002149

- BORMOD BF970MO

- TERLURAN GP-22

Osnovna komponenta navedenih sirovina je polipropilen (PP) koji zbog u visoke tačke topljenja ima upotrebu u relativno širokom temperaturnom području. Polipropileni su grupa poliolefinskih termoplasta koji se nalaze na prelazu od mekanih i manje čvrstih polietilena prema čvrstim i čvrstim termoplastima.

Polipropilen se lahko brizgajući oblikuje, vakumira, puhanjem se proizvode šuplja tijela, ekstrudiranjem se dobiva folija, vlakna, profili i cijevi. Nedostatak polipropilena je mala udarna žilavost, posebno na temperaturama nižim od sobne. Ovaj se nedostatak ublažava  kopolimerizacijom. Iz PP izrađuje i čitav niz poluproizvoda i gotovih proizvoda koji se upotrebljavaju u automobilskoj, avio i tekstilnoj industriji, u proizvodnji namještaja, kućišta za televizore i predmeta za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu. U nastavku teksta dat je opis svake pojedinačne sirovine na osnovu njihovih sigurnosnih listova.

Moplen EP548R

Moplen EP548R je heterofazni kopolimer sa antistatičkim sredstvom namjenjen za proizvodnju dijelova za autoindustriju, namještaj i igračke. Kopolimeri su produkti polimerizacije dva ili više monomera u cilju poboljšanja fizičko hemijskih osobina polimera, zbog čega navedeni kopolimer pokazuje osobine plastičnosti i lahkog oblikovanja ali i zadovoljavajuću čvrstoću nakon oblikovanja. Proizvodi od Moplen EP548R mogu biti u kontaktu s hranom, zbog čega se koristi u proizvodnju gajbi za voće, povrće i pekarske proizvode. Ova proizvod je prema EC direktivi 1999/45, 67/548 i 1907/2006/EC klasificiran kao neškodljiv. Na sobnoj temperaturi Moplen EP548R ne emituje nadražujuća niti škodljiva isparenja. U slučaju požara dolazi do emisije vodene pare, ugljik dioksida i ugljik monoksida, takođe u početnom stadiju požara na temperaturama između 400°C i 700°C nastaju različti ugljikovodici i aldehidi. U tabeli 3.4. date su fizičko hemijske karakteristike Moplen EP548R kao i mogući uticaj na okolinu. Potrošnja na mjesečnom nivou iznosi 200 kg.

Granulat PP-Copolymerisat BC245MO

Granulirana sirovina BC245MO je polipropilen visoke čvrstoće namjenjen injekcionom (brizgajućem) oblikovanju. Ovo je, takođe heterofazni kopolimer, dodati aditivi onemogućavaju njegovo ljepljenje za kalup, nije klasificiran kao opasan. Udisanje prašine može nadražiti respiratorni trakt. Udisanje visokih koncentracija ove vrste prašine može uzrokovati glavobolju ili nadržaj organa za disanje. Za vrijeme procesa termalnog oblikovanja može doći do emisije manje količine isparljivih organskih spojeva. U tabeli 3.5. date su fizičko hemijske karakteristike za Granulat PP-Copolymerisat BC245MO kao i mogući uticaj na okolinu. Potrošnja na mjesečnom nivou iznosi 1375 kg.

MB Marketan 1002149

MB Marketan je smjesa koju čine organski i anorganski pigmenti, polimer nosilac je poliolefin (linearni polietilen niske gustoće, LLDPE). Dozira se maksimalno do 6% a služi za dobivanje proizvoda obojenog u crno i poboljšanih fizičkih osobina. Od potencijalno škodljivih komponenti sadrži crni ugljik (PBK7) i cink stearat koji su inkapsulirani u plastičnu matricu čime je rizik značajno smanjen, ne sadrži teške metale i aromatske organske spojeve. U tabeli 3.6. date su fizičko hemijske karakteristike za MB Marketan 1002149. Potrošnja na mjesečnom nivou iznosi 120 kg.

BORMOD BF970MO

BORMOD BF970MO je heterofazni kopolimer, ovu sirovinu karakterizira optimalna kombinacija visoke izdržljivosti i čvrstoće. Prema EC direktivama ne sadrži komponente u koncentracijama koje bi trebalo razmatrati kao toksične. Udisanje prašine može nadražiti respiratorni trakt. Udisanje visokih koncentracija ove vrste prašine može uzrokovati glavobolju ili nadržaj organa za disanje. Za vrijeme procesa termalnog oblikovanja može doći do emisije manje količine isparljivih organskih spojeva. Otpad nastao od brizganja BORMOD BF970MO može se koristiti kao gorivo (spaljivati), nije potrebna posebna kontrola dimnih plinova. U tabeli 3.7. date su fizičko hemijske karakteristike za BORMOD BF970MO. Potrošnja na mjesečnom nivou iznosi 1600 kg.

TERLURAN GP-22

Terluran GP-22 je sirovina koja se sastoji iz tri komponente: stirena, akrilonitrila i 1,3-butadiena koristi se za injekcijsko (brizganje) pri čemu nastaju proizvodi s velikom otpornošću na udarce i promjene oblika uslijed toplinskih uticaja, ima 
široko područje primjene, posebno u izradi predmeta za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvima. U dosadašnjoj praksi a što je vidljivo iz priloženog sigurnosnog lista ukoliko se sa ovom sirovinom postupa prema uputama proizvođača nisu uočeni negativni uticaji na radno osoblje. Za stiren, akrilonitril i 1,3-butadien moraju biti uspostavljena mjerenja njihove koncentracije u radnoj sredini a u skladu sa zakonskom regulativom koja tretira područje zaštite na radu. Prema njemačkim propisima granične vrijednosti za radnu sredinu su: stiren, 86 mg/m3; akrilonitril, 7 mg/m3 i 1,3-butadien, 11 mg/m3. Prilikom rada sa ovom sirovinom na strojevima za brizganje potrebno je uključiti lokalnu ventilaciju. Ukoliko dođe u kontakt sa kožom, očima ili respiratornim traktom može izazvati iritaciju, gutanjem izaziva smetnje u probavi. Odlaganje na deponiju se ne preporučuje zbog toga što nije poznat uticaj (toksičnost) na vodene i terestrijalne organizme, može se spaljivati u namjenski izgrađenim spalionicama. U slučaju požara kao produkti sagorijevanja nastaju ugljik dioksid, ugljik monoksid i hidrogen cijanid. U tabeli 3. date su fizičko hemijske karakteristike za Terluran GP-22. Potrošnja na mjesečnom nivou iznosi 100 kg.

Tabela 3. Fizičko hemijske karakteristike Moplen EP548R

| Moplen EP548R | Karakterisitke |
| --- | --- |
| Oblik | Granulat |
| Boja | Bijela |
| Miris | Bez mirisa |
| Temperatura topljenja | 140-163 °C |
| Temperatura paljenja | > 400 °C |
| Temperatura razlaganja | > 300 °C |
| Opasnost od eksplozije | Proizvod nije eksplozivan |
| Gustina na 20 0C | 0,89-0,91 g/cm3 |
| Topivost u vodi | netopiv |
| Proizvod ne smije doći u dodir | jakim oksidansima |
| Opasne reakcije | Ne uzrokuje opasne reakcije |
| Opasni produkti razlaganja | Na sobnoj temperaturi ne dolazi do emisije opasnih produkata |
| Primarni nadražujući uticaji | Ne nadražuje oči i kožu |
| Biorazgradljivost | Nije biorazgradiv |
| Mobilnost i bioakumulacioni potencijal | Pluta na vodi, nema sposobnost bioakumulacije |
| Odlaganje | Može se spaljivati pri kontrolisanim uslovima ili odložiti na deponiju |
| Oznaka prema evropskom katalogu otpada | 070213 |
| Opća napomena | Proizvod nije toksičan, sitne čestice mogu fizički uticati na organizme u vodi i tlu |

Tabela 4. Fizičko hemijske karakteristike Granulat PP-Copolymerisat BC245MO

| Granulat PP-Copolymerisat BC245MO | Karakterisitke |
| --- | --- |
| Oblik | Granulat |
| Boja | Bijela |
| Miris | Bez mirisa |
| Temperatura topljenja | 130 - 170 °C |
| Temperatura paljenja | > 320 °C |
| Temperatura omekšavanje | 230- 260 °C |
| Opasnost od eksplozije | Nije eksplozivan, u praškastom obliku može izazvati eksploziju |
| Gustina na 20 0C | 0,9 - 1,0 g/cm3 |
| Topivost u vodi | netopiv |
| Proizvod ne smije doći u dodir | jakim oksidansima |
| Opasne reakcije | Ne uzrokuje opasne reakcije |
| Opasni produkti razlaganja | Na sobnoj temperaturi ne dolazi do emisije opasnih produkata |
| Primarni nadražujući uticaji | Ne nadražuje oči i kožu |
| Biorazgradljivost | Nije biorazgradiv |
| Mobilnost i bioakumulacioni potencijal | Pluta na vodi, nema sposobnost bioakumulacije |
| Odlaganje | Može se spaljivati pri kontrolisanim uslovima ili odložiti na deponiju |
| Oznaka prema evropskom katalogu otpada | Nije klasificiran |
| Opća napomena | Granulat PP-Copolymerisat BC245MO nije identificiran kao opasan po okolinu |

Tabela 5. Fizičko hemijske karakteristike MB Marketan 1002149

| MB Marketan 1002149 | Karakterisitke |
| --- | --- |
| Oblik | Granulat |
| Boja | Crna |
| Miris | Bez mirisa |
| Opasnost od eksplozije | Nije eksplozivan |
| Gustina na 20 0C | 1,26 g/cm3 |
| Topivost u vodi | Netopiv |
| Proizvod ne smije doći u dodir sa | Jakim oksidansima |
| Opasne reakcije | Ne uzrokuje opasne reakcije |
| Opasni produkti razlaganja | Na sobnoj temperaturi ne dolazi do emisije opasnih produkata |
| Primarni nadražujući uticaji | Može nadražiti oči i kožu |
| Biorazgradljivost | Nije biorazgradiv |
| Mobilnost i bioakumulacioni potencijal | Tone u vodi, nema sposobnost bioakumulacije |
| Odlaganje | Nije dozvoljeno spaljivanje, može se odlagati na deponiju |
| Oznaka prema evropskom katalogu otpada | Nije klasificiran |
| Opća napomena | MB Marketan 1002149 nije identificiran kao opasnost po okolinu, može imati negativan uticaj na životinjski svijet ukoliko dođe do njegove konzumacije (rizik minimalan) |

Tabela 6. Fizičko hemijske karakteristike BORMOD BF970MO

| PP- BORMOD BF970MO | Karakterisitke |
| --- | --- |
| Oblik | Granulat |
| Boja | Bijela |
| Miris | Bez mirisa |
| Temperatura topljenja | 130 - 170 °C |
| Temperatura paljenja | > 320 °C |
| Temperatura omekšavanje | 230- 260 °C |
| Opasnost od eksplozije | Nije eksplozivan |
| Gustina na 20 0C | 0,9 - 1,0 g/cm3 |
| Topivost u vodi | netopiv |
| Proizvod ne smije doći u dodir | jakim oksidansima |
| Opasne reakcije | Ne uzrokuje opasne reakcije |
| Opasni produkti razlaganja | Na sobnoj temperaturi ne dolazi do emisije opasnih produkata |
| Primarni nadražujući uticaji | Ne nadražuje oči i kožu |
| Biorazgradljivost | Nije biorazgradiv |
| Mobilnost i bioakumulacioni potencijal | Tone u vodi, nema sposobnost bioakumulacije |
| Odlaganje | Može se spaljivati pri kontrolisanim uslovima ili odložiti na deponiju |
| Oznaka prema evropskom katalogu otpada | Nije klasificiran |
| Opća napomena | BORMOD BF970MO nije identificiran kao opasan po okolinu |

Tabela 7. Fizičko hemijske karakteristike TERLURAN GP-22

| TERLURAN GP-22 | Karakterisitke |
| --- | --- |
| Oblik | Granulat |
| Boja | Crna |
| Miris | Specifičan neodređen |
| Temperatura topljenja | 220 - 260 °C |
| Temperatura paljenja | > 400 °C |
| Temperatura omekšavanje | > 100 °C |
| Opasnost od eksplozije | Nije eksplozivan |
| Gustina na 20 0C | 1,04 g/cm3 |
| Topivost u vodi | Netopiv |
| Proizvod ne smije doći u dodir | Jakim oksidansima |
| Opasne reakcije | Ne uzrokuje opasne reakcije |
| Opasni produkti razlaganja | Na sobnoj temperaturi ne dolazi do emisije opasnih produkata |
| Primarni nadražujući uticaji | Može uzrokovati nadražaj očiju i kože |
| Biorazgradljivost | Nije biorazgradiv |
| Mobilnost i bioakumulacioni potencijal | Tone u vodi, nema sposobnost bioakumulacije |
| Odlaganje | Može se spaljivati u namjenskim spalionicama, konačno zbrinjavanje od strane ovlaštene institucije |
| Oznaka prema evropskom katalogu otpada | Nije klasificiran |
| Opća napomena | Za TERLURAN GP-22 nisu provedeni testovi toksičnosti |

3.11.	Prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (voda, zrak i tlo) kao i identifikacija značajnijih uticaja na okoliš

3.11.1		Emisije u vodu

Tehnološki proces brizganja različitih vrsta polipropilena ne zahtjeva korištenje vode, te stoga neće nastajati ni tehnološke otpadne vode. Za potrebe hlađenja strojeva koristit će se voda koja se nalazi u recirkulaciji.

Što se tiče instalacija Vodovoda i kanalizacije, Investitor projektantu nije postavio nikakve posebne uvjete u smislu tehnologije i slično.

Preostalo je da se u skladu sa projektom arhitekture projektuje adekvatna instalacija u sanitarnim čvorovima, kuhinji/restoranu i slično, te da se projektuje protivpožarna zaštita u vidu vanjske i unutrašnje hidrantske mreže.

Bitno je napomenuti da na postojećoj lokaciji već postoji izgrađen sistem fekalne i kišne kanalizacije i napajanja vodom te će se prilikom izrade projekta izvršiti priključivanje na postojeće instalacije.

Tehološki proces brizanja , ekstrudiranja i pjenjenja različitih vrsta polipropiliena ne zahtjeva korištenje vode, te zato ne dolazi do nastajanja tehnološki otpadnih voda. Za potrebe hlađenja stroja koristi se voda koja se nalazi u recirkulaciji . Negativan uticaj na površinske i podzemen vode može nastati pod uticajem otpadnih voda koje nastaju na predmetnoj lokaciji (sanitarni-feklane otpadne vode, oborinske vode sa objekta , radnog platoa , parkinga i saobraćajnica unuta lokacije ). Na lokalitetu pogona postoji izgrađenja kanalizaciona mreža, koja je priključena na postojeći kanalizacioni sistem lokaliteta. Za odvođenje oborinskih otpadnih voda ispred objekta koristi se slivna rešetka.

3.11.2		Proračun potrebnih količina vode

Potrebe „PREVENT GORAŽDE“ d.o.o. za vodom su:

- Voda za piće i sanitarne potrebe uposlenika,

- Voda za potrebe rada protupožarnog sistema,

- Voda za potrebe redovnog održavanja kruga.

Proračun potrebnih količina vode za piće i sanitarne potrebe

Specifična potrošnja vode po izlivnim jedinicama za ukupni broj sanitarnih elemenata, uzimajući u obzir faktor istovremanosti i prikaz izlivnih jedinica za pojedine sanitarne uređaje prikazana je u Tabeli 8.

Tabela 8. Specifične potrošnje po izlivnim jedinicama

| Rb. | Potrošač | Izlivne jedinice (JO) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sudoper | 1,0 |
| 2. | WC | 0,25 |
| 3. | Umivaonik | 0,50 |
| 4. | Pisoar | 0,25 |

Prema izvedenom stanju, sanitarni elemenati nalaze u prizemlju objekta u neposrednoj blizini muške i ženske garderobe i na spratu za potrebe administrativnog osoblja.  Broj ugrađenih sanitarnih jedinica i očekivana potrošnja prikazana je u tabeli 9.

Tabela 9.  Broj ugrađenih sanitarnih jedinica i očekivana ukupna potrošnja

| Objekat | Broj sanitarnih jedinica |  |  |  | Ukupno (JO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sudoper | WC | Umivaonik | Pisoar |  |
| Proizvodna hala P+1 | 3 | 9 | 17 | 5 | 8,5 |

Potrebna količina vode za sanitarne upotrebe iznosi:

Q=0,25xJO=0,25x8,50,5=0,72 l/s

Potrebne količine vode za protupožarnu zaštitu

Za objekte ovog tipa proračun potrebnih količina vode za potrebe gašenja požara se vrši za slučaj istovremenog rada četri unutrašnja hidranta odnosno:

Qpunut.= 4x2,5=10.0 I/s

Čime se dobija vrijednost jednaka očekivanoj potrošnji pri radu dva vanjska hidranta uobičajeno većih profila i kapaciteta

Qpvanj.=2x5,0=10,0 I/s

a kojim bi shodno veličini i obliku lokacije ista mogla da osigurati za slučaj pojave požara.

Obzirom da će se za potrebe rada hidratanskih sistema i sanitarne potrebe uposlenika koristiti izvor vodosnadbjevanja, postojeća vodovodna mreža, te činjenicu da se u incidentnim situacijama pojave požara ne očekuju potrošnja vode za sanitarne potrebe, kao niti da će se u tom periodu obavljati čišćenje kruga, kao ni istovremani rad unutrašnjeg i vanjskog sistema protupožarne zaštite, ukupna potrebna količina vode, odnosno kapacitet dovodne dionice treba zadovoljiti potrebe maksimalne potrošnje u iznosu voda od: Qmaks.=10,0 l/s.

Potrebne količine vode za redovno održavanje kruga

Za potrebe održavanja vanjskog  asfaltiranog kruga (povremeno pranje) koji se izvodi  pomoću vatrogasnih crijeva vanjske hidrantske mreže. Potrošnja vode za ove namjene obuhvaćena je procjenjenom potrošnjom hidrantskog sistema. U krugu operatora, nije predviđeno obavljanje pranja i /ili spiranja vozila.

3.11.3	. Proračun količina i vrsta otpadnih voda

Na predmetnoj lokaciji pri opisanom tehnološkom procesu brizganja granuliranog polipropilena neće nastajati tehnološke otpadne vode.  Od otpadnih voda pojavljivat će se komunalne otpadne vode iz sanitarnih čvorova, koje će biti usmjerene u lokalnu kanalizacionu mrežu. Sa krova objekta i zelenih površina u toku oborina javljat će se oborinske vode koje možemo smatrati nezagađenim. Oborinska voda sa parking površine ispred tvornice i dijela pristupne saobraćajnice se slivnom rešetkom usmjeravat će se  u kanalizacionu mrežu.

Proračun ukupne količine fekalne otpadne vode

Proračun količine fekalne vode izveden je za planirani ukupni broj sanitarnih elemenata, uzimajući u obzir faktor istovremenosti, prikazano preko izlivnih jedinica za pojedine sanitarne uređaje (Tabela 10.).

Tabela 10. Specifični oticaj po izlivnim jedinicama

| Rb. | Potrošač | Izlivne jedinice (Aws) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sudoper | 0,5 |
| 2. | WC | 2,5 |
| 3. | Umivaonik | 0,50 |
| 4. | Pisoar | 0,25 |

Kao i za slučaj definisanja potrebnih količina za sanitarne vode, vrijednost ukupne količine fekalne otpadne vode dobivena je na osnovu izvedenog broja sanitarnih elemenata prikazanih u tabeli 3.12. i iznosi:

Q=0,70xAws=3,29 l/s

Procjena karakteristika fekalnih otpadnih voda

Ove otpadne vode po svom kvalitetu odgovaraju sanitarno – fekalnim otpadnim vodama koje nastaju u domaćinstvima sa nešto nižim opterećenjem. U tabeli 11. prikazani su procjenjeni pokazatelji kvaliteta sanitarno-fekalnih otpadnih voda a na osnovu podataka datih u M. Jahić Urbani kanalizacioni sistemi Geološki glasnik, Sarajevo, 1985, str. 88-90.

Tabela 11. Procijenjeni kvalitet sanitarno-fekalnih otpadnih voda

| Rb. | Pokazatelj kvaliteta | Jedinica mjere | Usvojene vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | sadržaj organskih materija (BPK5) | mgO2/l | 250-350 |
| 2. | sadržaj suspendiranih materija | mg/l | 300-350 |
| 3. | sadržaj azota | mg/l | 30-40 |
| 4. | sadržaj fosfora | mg/l | 5-10 |
| 5. | sadržaj ulja i masnoća | mg/l | <20 |
| 6. | sadržaj deterdženata (AAT) | mg/l | 2,5 |

Proračun količina atmosferskih i oborinskih zauljenih voda

Količina oborinskih voda koja se prikuplja sa neke slivne površine, da bi se potom odvela kanalizacijom, računa se iz slijedećeg izraza:

Q=F×q×φ×ω

Gdje je:              
Q-proticaj (l/s)

F-slivna površina

q-izdašnost mjerodavne kiše

φ-koeficijent oticanja

ω-koeficijent zakašnjenja

Obzirom da će se za potrebe „PREVENT GORAŽDE“ d.o.o. koristiti dio proizvodne hale, manji parking prostor i pristupna saobraćajnica za proračun količina oborinskih voda usvojene su slijedeće vrijednosti:

- Intezitet padavina – usvojena je kiša povratnog perioda Tg = 1,0 godina i trajanje  t=20 minuta, koja iznosi   = 115 I/s/ha,

- Koeficijent oticanja

- Krovovi prekriveni crijepom i/ili metalom  =0.95

- Asfalt, ploče  = 0,9

- Koeficijent zakašnjenja = 1

- Slivna površina

- Krov hale F= 1220 m2

- Saobraćajnice F= 196 m2

- Parking prostor F =277 m2

Ukupni dotok sa slivnih površina iznosit će:

- Krov  Q=Fxqxφ=13,32 l/s

- Saobraćajnice Q=Fxqxφ=2,10 l/s

- Parking prostor Q=Fxqxφ=3,00 l/s

3.12	Emisije u zrak

Prilikom obavljanja djelatnosti brizganja različitih vrsta polipropilena može doći do rasipajućih emisija prije svega volatilnih organskih spojeva. Značajnije količine emisije plinovitih polutanata poput ugljik dioksida, ugljik monoksida može doći samo uslijed požara. Operator neće posjedovati vlastitu kotlovnicu te stoga ne dolazi do emisije dimnih plinova.

Procjena emisije plinovitih polutanata

Proces brizganja granuliranog polipropilena izvodi se na temperaturi mekšanja koja zavisi od vrste polipropilena koji se uvodi u proces. Kako su sirovine koje se koriste na bazi poliolefina koji se sastoji od atoma ugljika i vodika koji tvore dugolančane nizove tako su i produkti degradacije ovih molekula, sačinjeni od ugljika i vodika. Mjesto nastanka emisije plinovitih polutanata je stroj za brizganje gdje dolazi do termalne degradacije polimera, odnosno dolazi do prekidanja lanca molekule polimera, nastaju kraće molekule manje molekulske mase. Termalna degradacija se u početku odvija bez kisika tzv. ne oksidativna degradacija u potisnom dijelu stroja pri visokim pritiscima i do 2000 bar a završava kao oksidaciona degradacija pri stabiliziranju omekšanog polimera sa atmosferskim zrakom.

Procjenu količine volatilnih organskih jedinjenja koje nastaju u procesu je veoma teško dati zbog toga što emisija ove vrste polutanata zavisi od: vrste sirovine koja se upotrebljava, primjenjene tehnologije brizganja, vrste aditiva, temperature na kojoj se odvija proces i udjela kisika koji ulazi u proces.

Najveći uticaj na emisiju plinovitih polutanata ima temperatura i udio (dostupnost kisika) omekšanoj masi polimera. Što je veća temperatura brizganja i veća površina polimera dostupna uticaju kisika iz zraka to više nepoželjnih produkata nastaje. Takođe, nečistoće sadržane u sirovini utiču na degradaciju polimera. Zbog većeg broja varijabli procjenu emisije plinovitih polutanata sa prihvatljivom tačnosti nije moguće dati zbog čega se preporučuje mjerenja rasipajućih emisija volatilnih organskih jedinjenja prema Pravilniku o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/05).

Procjena emisije buke

Pri normalnom odvijanju radnih procesa na strojevima za brizganje granuliranog polipropilena, nastajati će buka koja ima spektralni sastav, nivo i ostale karakteristike komunalne buke, na osnovu mjerenja provedenih u sklopu ispitivanja uslova radne sredine izmjereni ukupni nivo buke kod ovih strojeva se kretao od 66,3 do 87,0 dB(A). Vrijeme djelovanja buke je, prvenstveno u funkciji vremena rada pogonskih motora strojeva.

Moguća je pojava dominatna pojava buke unutar hale, pri čemu su radnici dužni da budu obezbjeđeni sa ličnim zaštitnim sredstvima protiv buke (antifoni). Rasprostiranje nastale buke u slobodni prostor se vrši po logaritamskoj zakonitosti i na njega utiče postojanje prepreka zaštitnih pojaseva kao i karakteristike prijemnika i prostora (tla). Kako se najbliži stambeni objekat nalazi na udaljenosti od oko 70 m od ruba hale može se zaključiti da buka nastala u hali nema negativan uticaj na lokalno stanovništvo. Na predmetnom području dominantan izvor buke je saobraćaj na magistralnom pravcu Goražde-Foča.

Procjena nastanka čvrstog otpada

Svakodnevnim radom mogu nastati određene količine komunalnog čvrstog otpada u količini od cca. oko 3,5 m3/mjesečno.  Za zbrinjavanje komunalnog otpada biće postavljen  tipski kontejner za komunalni otpad.

3.13	Mjere za sprječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje

Za potrebe sprječavanja nastajanja i povrat korisnog materijala u objektu proizvodne hale biće instaliran  mlin na kojem se će se vršiti usitnjavanje angusa i proizvoda koji ne zadovoljavaju traženu kvalitetu. Usitnjeni materijal će se čuvati u ambalaži i na taj način će se smanjiti nastanak ambalažnog otpada. Ovako usitnjen materijal će se vraćati kao sirovina u proizvodnju.

3.14	Prijedlog mjera za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće smanjenje emisija iz postrojenja

Na osnovu identificiranih uticaja na okoliš, može se zaključiti da će na predmetnoj lokaciji svoj najveći negativan uticaj biti ostvaren emisijom volatilnih organskih jedinjenja putem rasipajućih emisija. Za smanjenje negativnog uticaja potrebno je preduzeti aktivnosti u rokovima datim u tabeli 12. ukoliko se okolinska dozvola dobije u 2017. godini.

Tabela 12. Prijedlog mjera za sprječavanje i/ili smanjenja emisija iz postrojenja

| Rb. | Aktivnost | Rok za provođenje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izvesti lokalnu ventilaciju u blizini strojeva za brizganje sa dovoljnim brojem izmjena zraka u hali | 2018. |
| 2. | Ukoliko se kao sirovina koriste komponente na bazi poliamid-a, sušenje granula obavljati izvan hale u namjenskoj prostoriji sa obezbjeđenom ventilacijom | 2018. |
| 3. | Obezbjediti skladištenje i recikliranje otpada iz proizvodnje koji se trenutno odlaže kao komunalni | 2018. |
| 4. | Obezbjediti posudu za odlaganje do konačnog zbrinjavanja zamašćenih krpa i zaštitne opreme | 2018. |
| 5. | Vršiti redovan servis strojeva od strane ovlaštenih servisera i o tome voditi pismene zapise | 2018. |
| 6. | Uspostaviti pismene bilješke o aktivnostima čišćenja prostorija | 2018. |
| 7. | Sklopiti ugovor o odvozu komunalnog otpada sa preduzećem koje ima ovlaštenje za zbrinjavanje ove vrste otpada | prije izdavanja okolinske dozovle |
| 8. | Sklopiti ugovor o odvozu opasnog otpada sa preduzećem koje ima ovlaštenje za zbrinjavanje ove vrste otpada | prije izdavanja okolinske dozovle |

3.15	Mjere planirane za monitoring emisija unutar područja

Monitoring emisija različitih zagađujućih tvari ali i fizičkih uticaja predstavljaju metode mjerenja propisane zakonskim i podzakonskim propisima. Cilj monitoringa je uspostavljanje principa održivosti i zaštite okoline.

Parametri monitoringa se određuju na bazi procesa koji se prati, sirovina koje se upotrebljavaju u procesu i emisija koje se pri tom stvaraju, kao i na bazi opreme koja će se koristiti u procesu.  Monitoring emisija u „PREVENT GORAŽDE“ d.o.o. potrebno je provoditi iz slijedećih razloga:

1. Da se ustanovi da li su i koliko su okolina i čovjek ugroženi usljed emisije zagađujućih tvari,

2. Radi provjeravanja da li se operator pridržava zakonski dozvoljenih normi o dozvoljenom nivou zagađivanja,

3. Radi obezbeđenja releveantnih podataka o nivou zagađenja.

Pri definiranju učestalosti monitoringa prate se osnovni elementi koji utiču na rizik i to:

- Vjerovatnoća da se prekorači granična vrijednost, i

- Posljedice koje nastaju u okolini zbog prekoračenja granične vrijednosti.

Elementi sistema koji se prate da bi se utvrdila vjerovatnoća prekoračenja granične vrijednosti su:

- Broj izvora zagađenja koji doprinose ukupnoj emisiji,

- Stabilnost procesa,

- Puferski kapacitet efluenata koji se koriste,

- Kapacitet izvora i njegova mogućnost da ublaži dodatnu emisiju,

- Potecijalna mogućnost mehaničkog ispada iz rada,

- Fleksibilnost pri stvaranju proizvoda,

- Sposobnost operatora da reaguje kada se pojavi prekoračenje dozvoljenih vrijednosti,

- Starost i stanje opreme koja se koristi,

- Radni režim opreme (malo opterećena, optimalno opterećena, preopterećena),

- Katastar zagađivača koji se oslobađaju ili mogu da se oslobode tokom havarije,

- Maksimalni nivo koncentracije i protoka opasne supstance tokom havarije (visoka koncentracija, veliki protok),

- Promjene u sastavu emisionih tokova.

Elementi sistema koji se analiziraju da bi se utvrdile posljedice koje nastaju u okolini zbog prekoračenja graničnih vrijednosti:

a) Trajanje moguće emisije,

b) Akutni efekti opasne supstance – opasne karakteristike tvari,

c) Položaj postrojenja u odnosu na najbliže naselje (blizina naselja),

d) Meteorološki uslovi.

Monitoring kvalitete otpadnih voda

Na predmetnoj lokaciji neće nastajati tehnološke otpadne vode. Zabranom parkiranja motornim vozilima ispred ulaza u tvornicu eliminira se mogućnost nastajanja zauljenih oborinskih voda sa parkinga. Monitoring kvalitete otpadnih voda nije potrebno vršiti.

Monitoring plinovitih otpadnih tokova

U toku tehnološkog procesa brizganja polimera dolazit će do emisije manjih količina volatilnih organskih jedinjenja. Ove emisije su prema Pravilniku o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/05)  označene kao rasipajuće emisije volatilnih organskih jedinjenja. Rasipajuća emisija označava bilo koju emisiju isparljivih organskih jedinjenja u zrak, tlo ili vodu kao i rastvarače koji su sadržani u drugim proizvodima  i koje se ispuštaju u okolinu putem prozora, vrata, odvoda i sličnih otvora. Prvo mjerenje rasipajućih emisija isparljivih organskih jedinjenja u zrak izvršiti nakon puštanja pogona u toku intenzivne proizvodnje, naredna mjerenja vršiti svake 2 godine. Mjerenja vrši laboratorija akreditirana prema zahtjevima ISO 17025:2006, Izvještaj o provednim mjerenjima dostaviti Ministartvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Mjerenje intenziteta vanjskog nivoa buke

Lokacija pogona i postrojenja za obradu sekundarnih sirovina se nalazit će se u u industrijskoj zoni Vitkovići općina Goražde i ona se prema Zakonu o zaštite buke ("Službeni novine BPK", br. 5/05) svrstava u VI zonu za koju najviši dopušteni nivo buke iznosi Leq=70 dB (A) danju i Leq=70 dB (A) noću.

Nivo buke se izražava ekvivalentnim nivoom buke (Leq) i vršnim vrijednostima (L1) kao ilustraciji kritičnih promjenjivih nivoa. Mjerenja nivoa vanjske buke potrebno je izvršiti na rubnim dijelovima lokacije, prema najbližim naseljenim objektima i kod dominantnog izvora buke (mlin za recikliranje).

Za svako mjerno mjesto na rubu lokacije potrebno je odrediti Gauss-Krügerove koordinate sa ucrtavanim mjernim mjestima na mapi lokacije. Način mjerenja kao i metodologiju prilagoditi lokaciji. Za osiguranje kvalitete mjerenja za ovu vrstu usluga koristiti standard BAS ISO 8297:1994 Akustika - Utvrđivanje nivoa zvučne snage industrijskih postrojenja sa više izvora za procjenu nivoa zvučnog pritiska u okolini. Kao glavnu referentnu smjernicu izbora metodologije mjerenja koristiti direktivu 2002/49EC od 25 jula 2002. godine kojom su definirane smjernice za sve odnose vezane za procjenu i mjerenje nivoa buke u okolišu.  Za ovu vrstu mjerenja ekvivalentnog nivoa buke, mjerenje je potrebno izvršiti u A području. Instrument kojim se vrši mjerenje treba odgovarati karakteristikama IEC 651, IEC 804 Type 1, ANSI S1.4 Type S 1 i ANSI S1.43 Type 1 i posjedovati certifikat o kalibraciju u skladu sa ISO/IEC 17025:2006.

Prvo mjerenje buke izvršiti nakon puštanja pogona u rad u vrijeme intenzivne proizvodnje, naredna mjerenja vršiti svake 2 godine. Izvještaj o provednim mjerenjima dostaviti Ministartvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Monitoring nastanka čvrstog otpada

U svrhu monitoringa čvrstog  otpada koji će nastajati na lokaciji firma „PREVENT GORAŽDE“ d.o.o. će donijeti Plan upravljanja otpadom kojim se obezbjeđuje: smanjenje otpada po količini, tretiranje nastalog otpada na način kojim se osigurava povrat sirovinskog materijala, redovang odvoz otpada sa lokacije i smanjenje od rizika zagađenja: vode, zraka i tla. Takođe, potrebno je imenovati osoba za sprovođenje donešenog Plana upravljanja... a koja je u obavezi vođenja pismenih zabilješki- Dnevnika rada o količini nastalog otpada po kategorijama u skladu sa listom otpada, čišćenja i održavanja mašina, čišćenja slivnika, rešetki i kanalizacione mreže. Za potrebe zbrinjavanja različitih vrsta otpada "PREVENT GORAŽDE" d.o.o. Goražde, potrebno je sklopiti ugovore za zbrinjavanje različith vrsta otpada. Monitoring nastanka čvrstok otpada vršiti na mjesečnom nivou koji treba biti osnova za izradu godišnjeg izvještaja.

3.16	 Ocjena mogućnosti nastajanja uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte i okolinu i mjere za ublaživanje uticaja

Na osnovu analiziranog procesa proizvodnje, lokacije objekta može se zaključiti da ne postoji mogućnost nastajanja negativnog uticaja na režim voda ili režima voda na objekat „PREVENT GORAŽDE“ d.o.o. Goražde.

4.	NETEHNIČKI REZIME

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole urađen je na osnovu odredbe člana 44 Zakona o zaštiti okoline (“Sl.novine BPK Goražde“, br. 5/05; 11/10 i 8/11-ispravka) u svrhu izdavanja okolinske dozvole za Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet "PREVENT GORAŽDE" d.o.o. Goražde.

Cilj izrade Zahtjeva je da se uz pregled lokacije, tehničke dokumentacije investitora, analize tehnološkog procesa i sagledanog postojećeg stanja okoliša na lokaciji uz korištenje zakonskih propisa i standarda analizira uticaj planiranog procesa rada uzimajući pri tome u obzir sve elemente kao i uslove življenja i poboljšanja uslova radnog i životnog okoliša.

Osnovna djelatnost kojom se bavi preduzeće „Prevent Goražde“ d.o.o Goražde je proizvodnja različitih elemenata za autoindustriju postupkom termalne obrade (zagrijavanje i brizganje u kalup) različitih vrsta polimera kao i mehaničkom obradom plastičnih i profila od tekstila.

Predmetna firma svoju registrovanu djelatnost će obavljati  u izgrađenom objektu, koji zadovoljava potrebe planinarog tehnološkog procesa proizvodnje.

Proizvodna hala će se nalaziti na parceama ukupne površine cca. 2380 m2. Navedene parcele na osnovu uvida u prostorno plansku dokumentaciju nalazi se u industrijskoj zoni „Vitkovići“ u naselju Vitkovići, općina Goražde.

Najbliži stambeni objekti nalaze se jugo-zapadno i zapadno od objekta na udaljenosti od oko 50 m od ruba lokacije i na oko 70 m od ruba hale.

Najbliži u potpunosti fizički odvojen susjedni industrijski objekat je "PREVENT GORAŽDE" d.o.o.  nalazi se sjeverno od lokacije na udaljenosti od oko 200 m. Teren na kojem je izgrađena hala je ravan, dobrih geomorfoloških osobina i nosivosti, pozicioniran je da u vrijeme intenzivnijih oborinskih padavina nema mogućnosti njegovog plavljenja.

Na osnovu uvida u idejni projekat na lokaciji će se nalaziti slijedeći sadržaji:

- Objekat hale;

- Manipulativni plato i saobraćajna infrastruktura.

Za potrebe zagrijavanja radnih i pomoćnih prostorija „PREVENT GORAŽDE” d.o.o. koristi postojeći razvod sa toplovodnim radijatorima, toplotna energija se obezbjeđuje iz kotlovnice koja nije u vlasništvu predmetne firme. Korištenje toplotne i električne energije kao i vode regulirat će se odgovarajućim ugovorima.

U toku procesa proizvodnje a prije puštanja strojeva za brizganje u rad ili poslije mijenjanja alata (kalupa), javljat će se manja količina otpada u obliku čvrste crne mase koja se naziva angus ili uljevak. Ovaj otpad je moguće reciklirati i ponovo vratiti u proces. Sav nastali komunalni otpad do konačnog zbrinjavanja će se odlagati u metalni kontejner volumena oko cca. 7 m3 koji je zajednički za “PREVENT COMPONENTS” d.o.o. i “PREVENT SAFETY” d.o.o.

Na predmetnoj lokaciji ne nastaju tehnološke otpadne vode, komunalne otpadne vode su usmjerene u lokalni kanalizacioni sistem u koju se ulijevaju preko slivnih rešetki i oborinske vode.

Prilikom obavljanja djelatnosti brizganja različitih vrsta polipropilena može doći do rasipajućih emisija prije svega volatilnih organskih spojeva. Značajnije količine emisije plinovitih polutanata poput ugljik dioksida, ugljik monoksida može doći samo uslijed požara. Operator ne posjeduje vlastitu kotlovnicu te stoga ne dolazi do emisije dimnih plinova.

Na osnovu svega naprijed navedenog, može se zaključiti da firma "PREVENT GORAŽDE" d.o.o. Goražde, na ovoj lokaciji neće dovesti do nepovoljnih socio - ekonomskih uticaja, onečišćenja zemljišta, vode i zraka, ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta, kao ni do negativnih utjecaja na klimu i hidrološki ciklus kako u periodu eksploatacije, tako ni nakon eventualnog prestanka funkcioniranja.